第十届

全国大学生集成电路创新创业大赛

报告类型：          作品设计与仿真报告

参赛杯赛：           青软晶尊

作品名称：基于FPGA的128倍高阶数字插值滤波器

设计与验证（Vivado 2025.2 全国总决赛实验完善版）

队伍编号：             CICC1003551

团队名称：             啊啊啊对队

核心内容预览（一）：系统方案与指标完成情况

44.1/48 kHz、24 bit PCM → 2×FIR → 2×FIR → 2×FIR（折叠CIC补偿）

→ CIC16 → 5.6448/6.144 MHz、24 bit PCM

表1-1 全国总决赛核心指标完成情况

| 项目 | 赛题要求 | 当前正式实现 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入/输出采样率 | 44.1/48 kHz；128× | 5.6448/6.144 MHz | 满足 |
| 数据格式 | 24 bit有符号 | 数字核心输入输出均为24 bit有符号 | 满足 |
| 通带 | 10 Hz～20 kHz | 双族六工况覆盖 | 满足 |
| 通带幅度 | ≤±0.05 dB | 最差绝对偏差0.007844 dB | 满足 |
| 阻带衰减 | ≥70 dB | 首镜像起最差72.355 dB | 满足 |
| 相位 | 严格线性相位 | RTL冲激镜像误差0 LSB | 满足 |
| 板级验证 | 双族倍率与波形直观 | 六个正式档位采样率正确；DAC正常 | 经物理板功能验证 |

表1-2 最终板级实现摘要

| 器件 | LUT | FF | DSP48E1 | BRAM Tile | WNS/WHS | 总功耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC7A35T-FGG484-2 | 218 | 365 | 4 | 2 | +45.279/+0.079 ns | 0.271 W* |

综合结果：218-LUT正式配置的六工况最差绝对通带偏差为0.007844 dB，最差阻带衰减为72.355 dB；-1 dBFS正常正弦的最低算术SQNR为114.974 dB，18个定点单音频谱用例的最差镜像抑制为74.546 dBc。RTL Smoke回归17/17通过，4×、8×和128×稳定向量逐样本0 LSB。Vivado 2025.2完整板级实现占用218 LUT、365 FF、4 DSP和2 BRAM Tile，并已完成双采样率功能板级验证。

核心内容预览（二）：关键证据与创新点

| MATLAB/位真：六工况频响全部 PASS | RTL：Smoke/Release 均 17/17 PASS |
| --- | --- |
| 实现：218 LUT / 365 FF / 4 DSP / 2 BRAM | 发布：routed 六模式＋双族物理板通过 |

创新点1：FIR-CIC联合频谱优化。将CIC逆下垂目标折叠进Stage3的11 taps多相FIR，并以双采样率六工况判据约束系数与定点路径。

创新点2：顺序BRAM与共享DSP架构。Stage1采用52拍顺序抽头微引擎；Stage2/Stage3在同一DSP48E1上完成9/8与6/5次MAC，并复用空闲拍执行舍入与饱和。

创新点3：结构优化与有限字长协同。串行comb、DSP/CARRY4映射、历史有效控制及状态不变量复用使同工具链资源由292 LUT降至221 LUT；在此基础上将Stage2有效位宽由22 bit缩减至20 bit，形成218-LUT有限字长Pareto点。

创新点4：分层验证与证据边界控制。候选配置依次接受MATLAB数值分析、RTL位精确回归、post-route签核与板级功能验证；对未完成的多种子实现、SAIF功耗和仪器级音频测试明确限定结论范围。

摘  要

针对高倍率数字音频插值中镜像抑制、严格线性相位与FPGA资源约束之间的矛盾，本文实现了一套同时支持44.1 kHz和48 kHz输入族的128倍数字插值滤波器。系统采用三级2倍真多相FIR与16倍CIC级联，三级FIR等效长度分别为105、17和11 taps，系数采用Q15量化；Stage3折叠补偿CIC通带下垂，正式级间有效位宽为24/20/20 bit，CIC保持补码模运算语义，最终输出为24 bit有符号数据。

本文以可复现证据链组织工程实现与实验分析。硬件结构采用Stage1顺序抽头、Stage2/Stage3共享DSP、CIC串行comb与DSP/CARRY4角色映射，并通过双MMCM、request/ack跨时钟域握手、受控静音和同步复位支持双采样率族切换。补充实验分别评价有限字长算术误差、六工况幅频与相位、实际定点正弦镜像以及结构—字长Pareto，从而区分数值正确性、数字信号质量、实现资源与板级功能等不同层级的证据。

实验结果表明，218-LUT正式配置在六工况下的最差绝对通带偏差为0.007844 dB，最差峰峰纹波为0.006190 dB，最差阻带衰减为72.355 dB；冲激对称误差为0 LSB，相位线性拟合残差不超过9.95×10^-14 rad。正常-1 dBFS正弦的最低算术SQNR为114.974 dB，10个随机种子用例的最低SQNR为96.925 dB；三频点乘六工况的18个稳态频谱用例全部通过，最差镜像抑制为74.546 dBc。Vivado 2025.2完整板级布局布线后（post-route）占用218 LUT、365 FF、4 DSP48E1和2 BRAM Tile，WNS/WHS为+45.279/+0.079 ns，DRC Error为0。0.271 W功耗结果仅为Medium置信度的无活动向量（vectorless）估计；板级证据仅支持双采样率功能验证，不外推仪器级音频性能。

关键词：数字插值滤波器；多速率信号处理；多相FIR；CIC滤波器；FPGA；

目  录

核心内容预览（一）：系统方案与指标完成情况	1

核心内容预览（二）：关键证据与创新点	2

摘  要	4

目  录	5

第1章 赛题要求与最终系统	7

1.1 任务边界与评价重点	7

1.2 系统输入输出与倍率分解	8

1.3 最终结果与证据链	9

1.4 国内外研究进展与本文技术定位	9

第2章 插值理论与体系结构选择	10

2.1 整数倍插值与频谱镜像	10

2.2 多级分解与真多相实现	10

2.3 CIC插值器与阶数选择	11

2.4 线性相位与总群时延	13

第3章 MATLAB建模、滤波器设计与定点化	15

3.1 统一频率指标与设计流程	15

3.2 第三级折叠补偿系数	16

3.3 定点字长、舍入与饱和	17

3.4 浮点、定点与位真结果	19

第4章 RTL体系结构与关键模块设计	22

4.1 顶层数据通路与时钟使能	22

4.2 Stage1半带稀疏与对称运算	23

4.3 Stage2/Stage3共享DSP调度	23

4.4 CIC模运算与末端格式化	24

4.5 CE/valid协议与复位边界	25

4.6 板级包装与DAC可视化	26

第5章 RTL仿真与位真验证	27

5.1 分层验证方法	27

5.2 关键节点时序	28

5.3 位真一致性与系统指标复算	30

5.4 回归覆盖与边界场景	32

第6章 FPGA实现、资源、时序与功耗评估	36

6.1 实现环境与报告口径	36

6.2 最终资源占用	36

6.3 时序收敛与功耗边界	37

第7章 板级验证与现场演示	40

7.1 验证平台与最终固化版本	40

7.2 128倍主验收现象	41

7.3 双采样率六档观察与演示步骤	42

7.4 板级测量边界与证据有效性	46

第8章 历史厂商IP基线与手写RTL的口径化比较	47

8.1 比较目的与对象	47

8.2 统一比较口径与证据边界	47

8.3 历史IP与手写RTL的同口径结果	48

8.4 结果讨论与适用边界	50

8.5 本章小结	50

第9章 架构演进、资源权衡与实现选择	51

9.1 评价准则与证据层级	51

9.2 候选架构的横向比较	52

9.3 架构演进与实现优化	55

9.4 同口径资源审计与版本取舍	59

第10章 创新点与工程价值	72

10.1 FIR-CIC联合架构及Stage3折叠补偿	72

10.2 顺序BRAM与共享DSP调度	72

10.3 字长与存储映射协同优化	73

10.4 验证判据驱动的受控优化与工程价值	74

结论与展望	76

参考文献	77

附录A 最终参数与数据格式速查	79

附录B 复现信息与最终文件指纹	80

附录C Vivado 2025.2 RTL系统级验证与发布覆盖明细	83

C.1 适用配置、判据与证据分级	83

C.2 RTL仿真判据与覆盖结果
        	84

C.3 RTL系统级验证结果	86

C.4 回归覆盖与边界场景	87

C.5 2-DSP目标实现配置的独立复验与优化边界	89

第1章 赛题要求与最终系统

1.1 任务边界与评价重点

全国总决赛工程以双采样率可配置系统为正式边界：输入支持44.1 kHz与48 kHz，正式观察档为4×、8×和128×，分别覆盖176.4/352.8 kHz/5.6448 MHz与192/384 kHz/6.144 MHz；1×仅保留为诊断档。评价同时关注MATLAB与位真模型、RTL回归、Vivado 2025.2实现、双时钟族切换以及AD9708板级现象。

总体任务包括：完成高阶数字插值滤波器的数学建模、量化与RTL实现；在XC7A35T上完成资源、时序、CDC、DRC、功耗和bitstream签核；通过布局布线后六模式仿真与物理板复测，验证双采样率族、各倍率档位和DAC输出链路的功能稳定性。

数据接口采用24 bit二进制补码PCM。44.1 kHz族输出4×/8×/128×为176.4 kHz、352.8 kHz和5.6448 MHz；48 kHz族对应192 kHz、384 kHz和6.144 MHz。模式与时钟族通过矩阵按键选择，切换过程采用原子CDC与受控静音，不改变已冻结的滤波系数和定点语义。

性能指标：10 Hz～20 kHz通带内幅度偏差不超过±0.05 dB，阻带衰减不低于70 dB，并保持严格线性相位。本文分别以完整RTL冲激响应频谱、阻带最差值和整数冲激响应镜像误差作为可复核的量化判据。

创新与验收：设计通过结构与算法优化降低资源消耗，并以有限字长分析评价资源—质量折衷。证据链覆盖MATLAB模型、RTL逐样本比较、Vivado实现后资源/时序/功耗报告以及板级功能现象；缺少校准仪器原始读数的项目不作为模拟性能结论。

表1-3 最终技术参数与验收口径

| 类别 | 最终参数 | 验收口径 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入/输出 | 44.1/48 kHz、24 bit → 5.6448/6.144 MHz、24 bit | 双族128× | MATLAB、RTL、routed、实板 |
| 结构 | 2×FIR × 2×FIR × 2×FIR × CIC16 | 105/17/11 taps；R=16，M=1，N=3 | 正式系数与RTL参数 |
| 数值格式 | Q15；24/20/20 bit；CIC补码模运算 | 级末舍入/饱和；边界单独评价 | MATLAB位精确模型与RTL |
| 频率指标 | 10 Hz～20 kHz；双族首镜像阻带 | ±0.05 dB；≥70 dB | 六工况频响 |
| 现场测试源 | 15 kHz、0.50FS双采样率ROM | 两族4×/8×/128× | AD9708＋示波器 |
| 器件/工具 | XC7A35T-FGG484-2；MATLAB R2023a；Vivado/XSim 2025.2 | 正式工程与报告一致 | 附录B复现入口 |

（*位真模型：英文为bit-true  model，是定点位精确模型的简称）

1.2 系统输入输出与倍率分解

三级2倍FIR依次产生2×、4×和8×节点，末级CIC16形成128×输出。对44.1 kHz输入族，各节点为88.2/176.4/352.8 kHz和5.6448 MHz；对48 kHz输入族，各节点为96/192/384 kHz和6.144 MHz。板级包装层引出1×诊断与4×/8×/128×正式观察节点，默认上电为44.1 kHz/128×。

图1-1 双采样率128倍插值系统总体结构

表1-4 各级采样率与数据格式

| 节点 | 倍率 | 44.1 kHz族 | 48 kHz族 | 有效数据位宽/功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入PCM | 1× | 44.1 kHz | 48 kHz | 24 bit；输入/诊断 |
| Stage1输出 | 2× | 88.2 kHz | 96 kHz | 24 bit；第一级成形 |
| Stage2输出 | 4× | 176.4 kHz | 192 kHz | 22 bit；正式观察 |
| Stage3输出 | 8× | 352.8 kHz | 384 kHz | 20 bit；正式观察/补偿 |
| CIC输出 | 128× | 5.6448 MHz | 6.144 MHz | 32 bit内部/24 bit输出 |

1.3 最终结果与证据链

算法结论以MATLAB定点位精确模型为基准，RTL结论以XSim完整输出和逐点比较为准，资源/时序/功耗以最终板级工程实现后报告为准，板级现象以最终位流和现场仪器截图为准。四类证据互相独立又能通过参数、文件版本和哈希关联，避免仅凭某一张频响图或某一次示波器现象作结论。

表1-5 设计验证证据链

| 层级 | 对象 | 判据 | 最终结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数学模型 | 浮点与量化滤波器 | 频响、群时延、溢出边界 | 满足 |
| 定点位精确模型 | 逐级定点算法 | 中间节点和最终输出 | 作为RTL黄金参考 |
| RTL | 本轮Smoke 17项；既有Release 17项 | 稳定向量三节点逐样本比较 | Smoke 17/17；0 LSB |
| 实现 | XC7A35T全板级工程 | 资源、DRC、CDC、时序、功耗 | 2025.2闭环通过 |
| 板级 | 218-LUT正式位流＋AD9708 | 双采样率功能验证 | 通过；无仪器级音频外推 |

1.4 国内外研究进展与本文技术定位

多速率信号处理已形成系统的理论框架。Crochiere与Rabiner、Harris分别从抽取与插值、滤波器组及通信系统实现等角度论述了采样率转换原理[13-14]；Hogenauer提出的CIC滤波器以积分器—梳状器级联实现无乘法器的整数倍率变换，为高倍率插值的低资源实现奠定基础[12]。Zeineddine等对FIR型采样率转换方法进行了综述[11]。这些研究表明，多级分解、多相表示与CIC结构是降低高倍率采样率转换运算量的主要理论途径。

近年来，研究重点由固定整数倍率扩展到分数、任意与可变采样率转换。已有工作分别讨论了宽带波束形成中的多速率可变分数时延[2]、FPGA分数采样率转换[5]、面向谐波信号的任意可变采样率架构[6]以及并行多相输出的分数采样率转换器[10]。在数字射频前端领域，多相数字下变频、面向多标准接收机的硬件优化以及HDL直接数字上/下变频也得到研究[3-4,7]。相关结果支持以多相分解和并行或时分复用结构在吞吐率、可配置性与硬件复杂度之间进行折衷。

FPGA实现研究进一步关注低功耗可重构采样率转换[8]以及CIC—多相混合多级结构[9]。厂商FIR Compiler提供参数化FIR实现基线[1]；DSP48E1、可配置逻辑块和Vivado实现分析文档分别给出算术映射、逻辑资源与实现收敛的器件和工具依据[15-17]。由于器件型号、时钟约束、工具版本、顶层边界和定点格式都会影响实现结果，不同文献中的资源数据不宜直接进行数值比较，而应在统一实验条件下开展受控对照。

就本文所列文献范围而言，既有研究已覆盖多相FIR、CIC、分数或可变采样率转换及多类FPGA硬件实现，但较少同时讨论双音频采样率族、128倍整数插值、严格线性相位、中间倍率可观测、有限字长误差、专用资源约束与物理板功能验证。依据赛题要求[18]，本文选择三级2倍多相FIR与16倍CIC级联，并将CIC通带补偿折叠到第三级FIR；在统一工具版本与统计边界下比较厂商IP基线、手写RTL及不同DSP映射，再以数值模型、位精确RTL、布局布线后报告和物理板功能验证构成分层证据。本文的研究重点不是提出新的采样率转换理论，而是在给定器件与指标约束下完成结构、字长、存储和调度的协同实现及可复核评价。

第2章 插值理论与体系结构选择

2.1 整数倍插值与频谱镜像

L倍插值可分为零插入与低通滤波两步。零插入使频谱在新采样域周期复制，插值低通滤波器保留基带并抑制镜像。若直接在最高6.144 MHz速率上实现长FIR，大量乘加和历史状态都集中在高速域，资源与功耗均不经济，因此本设计将最陡峭的频谱成形放在低速FIR级，并以CIC完成后端16倍提升。

44.1 kHz族的第一镜像下边缘为44.1−20=24.1 kHz；48 kHz族对应48−20=28 kHz。本文分别按两族的首镜像边界评价阻带，并以六工况中的最差绝对通带误差、最差峰峰纹波和最差阻带作为报告结论，避免只验证单一采样率或单一观察节点。

x↑L[n] = x[n/L]，n为L的整数倍；否则为0

Y(eʲω) = H(eʲω) · X(eʲLω)

图2-1 零插值后的频谱压缩与镜像形成机理

2.2 多级分解与真多相实现

把128分解为若干小倍率，可将最陡峭的过渡带滤波放在低速级，并把后级滤波器的归一化过渡带放宽。2倍FIR还可按偶、奇两相直接计算两个输出相位，避免显式写入零样本。对h[n]按相位分解后，每个输出只访问对应子滤波器，运算量由“插零后全速卷积”降为“真实样本历史上的相位卷积”[11,13-14]。

H(z) = E₀(z²) + z⁻¹E₁(z²)

图2-2 128倍插值候选倍率分解方案

表2-1 候选体系结构比较

| 倍率分解方案 | 阻带衰减 | 主要特点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4倍FIR＋五级2倍FIR | 70.339 dB | 群延迟较低，但阻带余量较小，资源占用过高 | 淘汰 |
| 七级2倍FIR | 78.620 dB | 频谱抑制最强，但高速级资源代价较高 | 保留为对照 |
| 三级2倍FIR＋16倍CIC | 72.355 dB | 双采样率、4 DSP/2 BRAM、最低LUT | 最终采用 |

注：硬件资源只有在相同器件、顶层、时钟约束和工具版本下才可直接比较。最终选择三级2倍FIR与16倍CIC级联，并在同一RTL中同时支持44.1/48 kHz两族；历史2018.3结果仅用于说明架构演进，当前签核数字全部取自Vivado 2025.2正式工程。

2.3 CIC插值器与阶数选择

CIC插值器由低速梳状器、倍率保持/零阶保持等价变换和高速积分器组成，算法上不需要乘法系数[9,12-14]。当前N=3、R=16、M=1路径保持32 bit模运算语义；为降低LUT，低速三级comb按空闲拍串行执行，并通过DSP/CARRY4角色交换与积分状态映射使CIC仅占用2个DSP48E1。该资源映射不改变CIC的数学响应、输出valid相位或逐样本结果。

H_CIC(z) = [(1 − z⁻ᴿᴹ)/(1 − z⁻¹)]ᴺ，R=16，M=1，N=3

最大位增长 = N·log₂(RM) = 12 bit

图2-3 三级CIC插值器结构与采样率位置

图2-4 CIC下垂与第三级折叠补偿效果

表2-2 CIC阶数工程权衡

| 候选 | 镜像抑制 | 通带补偿难度 | 内部增长 | 资源/风险 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=2 | 不足 | 低 | 8 bit | 资源最低但阻带裕量不足 | 否 |
| N=3 | 满足总体70 dB目标 | 可由11 taps合并补偿 | 12 bit | 综合最优 | 是 |
| N=4 | 更高 | 更高 | 16 bit | 字长和补偿敏感度上升 | 对照 |

图2-5 CIC阶数N=3/4/5的20 kHz下垂、内部位宽与加减级数对比

N=2的镜像抑制不足，N=4增加内部位增长和补偿敏感度；正式N=3折叠补偿路径在24/20/20 bit配置下的六工况最差阻带衰减为72.355 dB，能够同时满足频率指标、有限字长和资源约束。

2.4 线性相位与总群时延

三级FIR均采用对称系数，CIC等效结构具有确定群时延。正式24/20/20冲激序列在4×、8×和128×节点的群时延分别为112、229和3686.5个输出样点；对应44.1 kHz与48 kHz输入族的128×时间延迟分别约为0.653 ms和0.600 ms。

τ_total = 3686.5 samples @ 128×；44.1 kHz族约0.653 ms，48 kHz族约0.600 ms

表2-3 各级群时延分解

| 级 | 等效长度 | 本级输出域群时延 | 折算到5.6448 MHz输出域 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage1 FIR | 105 | 52个88.2 kHz样点 | 52×64=3328 |
| Stage2 FIR | 17 | 8个176.4 kHz样点 | 8×32=256 |
| Stage3 FIR | 11 | 5个352.8 kHz样点 | 5×16=80 |
| CIC16，N=3，M=1 | 当前等效结构 | 系统群时延由相位拟合获得 | — |
| 总计 | 非零冲激支撑6928点 | 128×系统群时延 | 3686.5 |

正式128×非零冲激支撑长度为6928个样点，镜像中心为(6928-1)/2=3463.5个支撑区索引；由相位拟合得到的系统群时延为3686.5个最终输出样点。两种量度分别反映非零支撑中心与包含前导零对齐的系统延迟，不能混为同一统计口径。整数冲激支撑区的镜像误差为0 LSB。

表2-4 全链路增益与定点缩放口径

| 节点 | 理论增益/位增长 | 正式RTL处理 | 输出格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级2×FIR | 每级目标直流增益2 | 级末Q15舍入与有符号饱和 | 24/20/20 bit |
| CIC16，N=3 | (RM)^N=16^3=4096，最大增长12 bit | CIC_OUTPUT_SHIFT=8，32 bit模运算后归一 | 20 bit |
| 顶层恢复 | 与前级量化口径配对 | TOP_OUTPUT_LEFT_SHIFT=4，即位拼接{y128_w,4'b0} | 24 bit signed PCM |
| 全链路 | 目标直流增益128 | 定点位精确模型与RTL采用相同移位/饱和规则 | 0 LSB一致 |

第3章 MATLAB建模、滤波器设计与定点化

3.1 统一频率指标与设计流程

MATLAB流程分别建立44.1 kHz与48 kHz输入族的4×、8×和128×参考，使用相同Q15系数、24/20/20 bit级间位宽、舍入/饱和和CIC补码模运算口径。六工况统一检查绝对通带偏差、峰峰纹波、首镜像阻带、冲激对称性、相位拟合残差和群时延。

表3-1 MATLAB仿真环境与评价口径

| 项目 | 正式配置/入口 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | MATLAB R2023a；Signal Processing Toolbox函数 | firhalfband/firpm/freqz等函数以现场安装版本为准 |
| Stage1 | alt_all2x_v2/v2_07_design_stage1_strict_halfband.m | 严格半带结构与阶数/Q格式搜索 |
| Stage3 | alt_all2x_v7/phase7_05_search_folded_stage3.m | 折叠CIC逆下垂的加权最小二乘搜索 |
| 位精确入口 | national_finals/report_experiments/technical_report_218/run_technical_report_experiments.m | 正式Q15系数；24/20/20 bit；CIC补码模运算 |
| RTL频响 | verification/phase7_analyze_full_rtl_impulse.m | 完整RTL导出冲激序列 |
| FFT/归一 | 2^20点；目标直流增益128 | 10 Hz～20 kHz最大绝对偏差；24.1 kHz至Nyquist最差衰减 |
| 相位 | 整数冲激序列镜像比较 | 镜像差0 LSB＋群时延复核 |

表3-2 各级系数设计方法与选型依据

| 级 | 实际设计方法 | 关键约束 | 最终结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage1 | firhalfband严格半带＋阶数/Q格式搜索 | 强制半带零系数、相位整数和与量化后指标 | 105 taps，Q15 |
| Stage2 | 稳定firpm等波纹线性相位路径 | 二级镜像边缘、通阻带权重和Q15量化 | 17 taps，Q15 |
| Stage3 | 密集频率网格加权最小二乘 | 1600点通带/1000点阻带网格，DC约束权1e4，岭正则1e-10 | 11 taps，Q15/18 bit |
| CIC | R/M/N解析参数搜索 | N=2/3/4的镜像抑制、通带下垂和位增长权衡 | R=16，M=1，N=3 |

表3-3 最终滤波器参数

| 级 | 类型 | 倍率 | 等效长度 | 系数格式 | 输出位宽 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage1 | 真多相线性相位FIR | 2× | 105 taps | Q15 | 24 bit | 最窄过渡带成形 |
| Stage2 | 真多相对称FIR | 2× | 17 taps | Q15 | 22 bit | 二级镜像抑制 |
| Stage3 | 折叠补偿FIR | 2× | 11 taps | Q15/18 bit signed | 20 bit | 插值＋CIC下垂补偿 |
| Stage4 | CIC | 16× | N=3, M=1 | 无乘法系数 | 32 bit内部 | 高倍率提升 |

3.2 第三级折叠补偿系数

Stage3的11 taps既承担2倍插值，又根据输出模式选择平坦或CIC折叠补偿系数。Stage2和Stage3共享DSP48E1并分别执行9/8与6/5次串行MAC；218-LUT版本仅将Stage2数据与输出有效位宽由22 bit缩减至20 bit，滤波系数、调度关系和CIC结构保持不变。

表3-4 Stage3折叠补偿Q15系数与最终BRAM序列

| 相位 | 数学独立系数 | 最终BRAM展开序列 | 最终实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 561，−4234，20057 | 561，−4234，20057，20057，−4234，561 | 18 bit系数，6次串行MAC |
| P1 | 137，−1555，35604 | 137，−1555，35604，−1555，137 | 35604直接输入，5次串行MAC |

图3-1 第三级折叠补偿滤波器幅频响应

3.3 定点字长、舍入与饱和

3.3.1 有限字长误差的实验设计

为分离数据通路有限字长所引入的算术误差，本文构造两条采用同一组正式Q15系数的MATLAB参考链。第一条链以double精度完成卷积，不施加逐级舍入、饱和和有限状态截断；第二条链采用24/20/20 bit位精确模型，严格复现RTL中的舍入、饱和与CIC状态更新规则。该比较只表征有限字长数据通路的误差，不包含原始未量化系数与Q15系数之间的设计误差。

实验输入包括正负满幅冲激、44.1 kHz和48 kHz采样率下997 Hz、10 kHz与19 kHz的-1 dBFS正弦、997 Hz的-60 dBFS和-90 dBFS小信号、10个固定随机种子以及正负满幅交替边界序列。正弦统计均舍弃前512个输入样点，以消除启动过程对稳态指标的影响。

3.3.2 有限字长误差结果与边界解释

正常-1 dBFS正弦的最低算术SQNR为114.974 dB，10个随机种子用例的最低SQNR为96.925 dB；-60 dBFS和-90 dBFS小信号的最低SQNR分别为57.858 dB和27.316 dB。所有正常分析区间的累加器溢出计数和输出触顶计数均为0，-90 dBFS信号亦未出现异常归零。结果表明，24/20/20 bit配置在正常数字音频电平下保持较小的有限字长误差。

正负满幅交替序列用于检验饱和边界，而非估计正常音频质量。该序列在完整运行区间产生615次内部饱和，在128倍输出分析区出现454个触顶样点；正满幅冲激产生1次预期边界饱和。上述边界现象均保留于原始统计中，未并入正常信号的SQNR结论。

图3-2 24/20/20 bit有限字长算术误差与SQNR

3.3.3 字长优化的资源—质量折衷

将Stage2有效位宽由22 bit缩减至20 bit后，完整板级资源由221 LUT/367 FF降至218 LUT/365 FF，DSP与BRAM Tile保持不变。对应六工况最差阻带衰减由72.371 dB变为72.355 dB，最差绝对通带偏差为0.007844 dB，仍分别保有2.355 dB和0.042156 dB的指标余量。因此，218-LUT配置构成资源优先条件下的有限字长Pareto点。由于尚未完成多实现种子的配对统计，3 LUT差异只表述为两个已签核实现点之间的确定性差值，不外推为具有统计显著性的平均收益。

图3-3 同工具链结构演进与221/218字长Pareto

字长优化遵循高精度算术参考、节点缩位、位精确回归与实现复核的顺序。Stage1保持24 bit，Stage2与Stage3均采用20 bit，相关累加器为38 bit；CIC按照正式归档配置实施补码模运算与定点归一。各FIR级末采用统一Q15舍入和有符号饱和，避免逐乘积截断产生系统性偏差。

q = sat_W[(acc + round_bias) >>> 15]

表3-5 逐级字长与溢出策略

| 节点 | 数据/累加位宽 | 舍入位置 | 溢出处理 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage1 | 24 bit / 宽累加 | 级末Q15 | 24 bit饱和 | 冲激＋随机PCM |
| Stage2 | 22 bit / 38 bit | 共享级末Q15 | 22 bit饱和 | 中间节点逐点比较 |
| Stage3 | 20 bit / 38 bit | 共享级末Q15 | 20 bit饱和 | 顺序BRAM寻址与18 bit中心系数 |
| CIC | 32 bit模运算 | 末端统一缩放 | 二补码回绕＋24 bit饱和 | 高幅/负满幅/长序列 |

3.4 浮点、定点与位真结果

正式结论来自MATLAB高精度算术参考、24/20/20 bit位精确模型、XSim稳定向量和Vivado实现报告。六工况最差绝对通带偏差为0.007844 dB，最差峰峰纹波为0.006190 dB，最差阻带衰减为72.355 dB；冲激支撑区镜像误差为0 LSB。

图3-4 24/20/20 bit正式配置的128倍位精确验证（2^20点FFT）

图3-5 浮点与定点模型频响对比

图3-6 CIC阶数与补偿方案搜索结果

表3-6 MATLAB与定点位精确模型关键性能

| 项目 | 评价区间/输入 | 六工况最差结果 | 要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对通带最大误差 | 10 Hz～20 kHz | 0.007844 dB | ≤0.05 dB | 满足 |
| 通带峰峰纹波 | 双族4×/8×/128× | 0.006190 dB | ≤0.10 dB峰峰 | 满足 |
| 最差阻带衰减 | 各族首镜像起 | 72.355 dB | ≥70 dB | 2.355 dB余量 |
| 冲激响应对称性 | 完整RTL整数序列 | 0 LSB | 严格线性相位 | 满足 |
| Release逐点比较 | 14组全链＋三节点 | 全部0 LSB | 位真一致 | 满足 |
| 有限字长算术 | -1 dBFS正弦/10个随机种子 | SQNR≥114.974/96.925 dB | 稳态无触顶 | 满足 |

表3-7 定点质量与数值安全性验证结果

| 验证项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 随机PCM定浮点误差SNR | 96.403 dB |
| 15 kHz输入SINAD | 78.550 dB |
| 20 kHz输入SINAD | 70.912 dB |
| 合法输入范围内CIC内部溢出次数 | 0 |
| 最终输出饱和次数 | 0 |

补充实验表明，24/20/20 bit配置在正常幅度正弦、低电平正弦和10个随机种子下均未发生累加器溢出或稳态输出触顶。与24/22/20配置相比，Stage2缩位使完整板级资源减少3 LUT和2 FF；该变化属于有限字长资源—质量折衷，不能与此前保持数值语义不变的结构优化合并为逐样本等价收益。

第4章 RTL体系结构与关键模块设计

4.1 顶层数据通路与时钟使能

RTL以音频主时钟和分级CE组织数据，不在数据通路内部生成门控时钟。双MMCM分别生成5.6448 MHz和6.144 MHz，BUFGMUX_CTRL在request/ack握手、锁定确认与受控静音下切换时钟族；三级FIR与CIC始终处于同一活动音频域，4×/8×/128×节点由同步CE/valid表达。

图4-1 当前双采样率128倍插值RTL数据通路

表4-1 最终RTL模块与职责

| 层级/模块 | 主要职责 | 输入输出 | 当前关键实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| interp128_all2x_v7_folded_fir_cic_top_ce | 128×数字核心顶层 | 24 bit PCM→24 bit PCM | 双采样率三级FIR＋CIC |
| interp2_stage1_single_bram_serial_ce | Stage1 2× | 24 bit→24 bit | 52拍顺序MAC；1 DSP＋历史BRAM |
| interp2_stage23_lutram_cic_dsp_ce | Stage2/3共享 | Stage2 20 bit；Stage3输入20 bit、内部输出20/21 bit | 分区历史RAM与统一系数RAM；1 DSP完成乘加、舍入和饱和 |
| cic_interp16_serial_comb_dsp_ce | CIC16 | 21 bit→32 bit补码模运算域 | 串行comb＋积分角色交换；2 DSP |
| f_mode_cdc_handshake | 模式原子CDC | 按键域→音频域 | request/ack、受控静音、原子提交 |
| board_demo_competition_dac8_top | 板级包装 | 双MMCM/ROM/按键/AD9708 | 六档观察、ODDR/IOB STA |

4.2 Stage1半带稀疏与对称运算

Stage1为105 taps严格半带FIR。当前正式实现不再并行读取左右对称样本，而是把26个对称系数展开成52个顺序系数，复用统一系数RAMB18E1空闲地址，每拍读取一个历史样本并完成一次MAC；同一轮扫描获取中心延迟样本。52次读取加DSP尾周期在下一个相位截止期前完成，减少地址公式、预取状态和宽数据选择器。

图4-2 Stage1 Q15系数分布与对称半带多相计算结构

4.3 Stage2/Stage3共享DSP调度

第二级（Stage2）的两个多相分支分别需要9次和8次串行乘加，第三级（Stage3）的两个多相分支分别需要6次和5次串行乘加。两级任务由统一调度器仲裁，并在一颗DSP48E1上分时执行；请求同拍到达时，调度器优先受理截止期较紧的Stage2任务。正式24/20/20配置中，Stage2数据与输出均为20 bit，Stage3输入为20 bit；P3补偿通路在进入CIC前保留1 bit内部保护位。历史样本与滤波系数分别由分区历史RAMB18E1和统一系数RAMB18E1提供，同一DSP的尾部空闲周期继续完成Q15舍入、溢出判定和条件饱和。

图4-3 Stage2/Stage3共享DSP48E1的任务调度、同步存储与复用乘加信流

图4-3(a)给出了共享计算任务从请求产生到同步存储读出的控制过程。Stage2和Stage3在各自输出事件到达时置位pending状态；任务被仲裁器接收后，级别、相位、环形历史首地址、抽头索引及历史填充状态被锁存于任务寄存器，因而多周期乘加期间的地址与模式保持不变。地址生成逻辑据此访问Stage2/Stage3分区的历史RAMB18E1，并通过统一系数RAMB18E1的B端口选择Stage2、Stage3平坦或P3补偿系数。两类存储均采用同步读出，图中的R_X与R_B分别表示进入DSP前的数据和系数读出寄存器；P3模式在Stage3请求事件处锁存，仅参与该任务的系数库寻址，从而避免运行中模式变化破坏一次完整卷积。

图4-3(b)表示DSP48E1内部的时分复用数据通路。有效历史样本X与系数B形成乘积M，OPMODE在乘加阶段选择M+P，使38 bit累加结果保存在PREG中；最后一次乘加结束后，控制器利用尾部空闲周期通过C端口和CarryIN加入符号相关的Q15舍入偏置。PATTERNDETECT用于判断舍入后高位是否为合法符号扩展，仅在发生溢出时装载相应的有符号极限。启动阶段尚未写入的历史位置不通过宽数据选择器强制置零，而是以history_valid抑制MAC阶段的PREG更新，其效果与累加零乘积一致。相应写使能为CEP=(MAC∧history_valid)∨ROUND∨(CLAMP∧overflow)，由此分别约束有效乘加、舍入写回和条件饱和写回。

PREG结果经算术右移15位和位段选择后，由R_job.stage控制写入相应级寄存器。图中R_y4为Stage2的20 bit结果；R_y8,int为送往CIC的21 bit内部结果，其中额外1 bit仅用于保留P3补偿增益所需的动态范围，不构成新的全局量化级。该共享FIR微结构在218 LUT/4 DSP、239 LUT/3 DSP和268 LUT/2 DSP三个资源端点中保持不变，端点差异来自CIC积分器的DSP/Fabric映射，而非图4-3所示Stage2/Stage3乘加核。因此，三个端点之间的LUT和FF增量不归因于该共享结构。图中模块框仅用于说明资源角色与数据依赖，不用于将扁平化布局布线后的LUT/FF按模块分摊；完整资源总量和同口径比较见第6章与第9章。

在当前268-LUT/2-DSP目标实现配置的独立完整回归中，快速RTL回归与完整RTL回归均为17/17项满足判据；经既定延迟对齐后，4倍、8倍和128倍节点相对24/20/20整数位精确参考模型的最大逐样本误差均为0个输出LSB。该结论限定于归档激励与数字节点的一致性比较，不外推为模拟DAC性能或任意输入条件下的形式证明。

表4-2 Stage2/Stage3最终顺序乘加任务

| 级/相位 | 实际抽头数 | 最终串行MAC | 历史深度 | 调度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage2 P0 | 9 | 9 | 9个真实样本 | 同周期请求时优先 |
| Stage2 P1 | 8 | 8 | 9个真实样本 | 同周期请求时优先 |
| Stage3 P0 | 6 | 6 | 6个真实样本 | 等待Stage2完成后执行 |
| Stage3 P1 | 5 | 5 | 6个真实样本 | 等待Stage2完成后执行 |

4.4 CIC模运算与末端格式化

CIC保持N=3、R=16、M=1与32 bit二补码模运算。低速comb利用16拍周期余量串行完成三级差分；CIC DSP角色交换后，comb串行减法进入DSP PREG，第一级积分器改由CARRY4实现，其他积分状态按解析位宽和现有DSP组织，整个CIC只占2个DSP48E1。末端统一完成增益恢复、舍入和24 bit饱和。

图4-4 三级CIC16 RTL数据通路与末端格式化

4.5 CE/valid协议与复位边界

数据通路采用低有效同步复位进入确定零状态，MMCM锁定信号经同步器进入音频域。模式跨时钟域传输使用request/ack握手并在受控边界提交，切换窗口实施静音；历史BRAM依靠有效性状态保证启动阶段的零填充语义。218-LUT有限字长调整不改变上述控制协议。

图4-5 分级CE与valid同步关系示意

表4-3 控制与边界处理规则

| 对象 | 规则 | 目的 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复位 | 数据通路同步清零；锁定信号同步 | 确定启动与切族状态 | 8类恢复场景 |
| CE | 只作为寄存器使能，不生成新时钟 | 便于静态时序分析 | 时钟域审查 |
| 历史填充 | BRAM数据直入DSP，PREG CE屏蔽无效抽头 | 删除宽数据/零mux | Stage1 RAMB18与三节点0 LSB |
| 舍入饱和 | 级末统一处理 | 减少重复宽加法器与偏置 | 正负边界定向测试 |
| 模式选择 | request/ack原子CDC；负边沿提交；force_mute | 无撕裂切档/切族 | 1200次CDC＋100次切族＋10次切档 |

4.6 板级包装与DAC可视化

板级包装层内置15 kHz、0.50FS双采样率测试音ROM。SW1～SW4对应44.1 kHz族的1×/4×/8×/128×，SW5～SW8对应48 kHz族；1×为诊断档，4×/8×/128×为六个正式档位。24 bit样本经offset-binary映射送入AD9708 8 bit DAC，DA_CLK由ODDR/IOB转发并纳入输出时序检查。

图4-6 全国总决赛双采样率板级包装与六档观察通路

表4-4 数字核心与板级可视化接口边界

| 接口 | 格式 | 作用 | 是否作为性能判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCM输入/128×正式输出 | 24 bit signed | 数字滤波核心数据 | 是 |
| 4×/8×观察节点 | 22/20 bit signed | 展示逐级插值 | 仅辅助 |
| AD9708数据口 | 8 bit unsigned offset-binary | 示波器可视化 | 否，不代表24 bit精度 |
| DA_CLK | 对应所选观察倍率 | 测量采样节拍 | 用于板级倍率核验 |

第5章 RTL仿真与位真验证

5.1 分层验证方法

验证体系包括MATLAB高精度算术参考、24/20/20位精确模型、模块级定向测试、17项RTL Smoke回归、完整板级实现和物理板功能验证。补充实验进一步纳入-1/-60/-90 dBFS正弦、10个随机种子、六工况2^20点FFT和18个相干单音频谱用例。Release 17项完整回归仍作为既有覆盖证据；本轮重新执行的Smoke 17/17用于确认218-LUT正式配置。

图5-1 MATLAB定点位精确模型与RTL闭环验证流程

表5-1 验证层级、激励与通过准则

| 层级 | 典型激励 | 观测对象 | 通过准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单模块 | 零、冲激、正/负满幅、交替码 | 舍入、饱和、模回绕 | 与参考函数逐点一致 |
| 三级FIR | 冲激＋随机PCM | 三级中间节点 | 对齐后0 LSB |
| 完整全链 | 冲激＋10 seeds＋边界/强信号 | 4×/8×/128× | 14组逐样本0 LSB |
| 系统性能 | 完整RTL冲激序列 | 通带、阻带、相位 | 满足赛题指标 |
| 板级闭环 | 双采样率测试音 | 六档DA_CLK与DAC | routed与物理板均通过 |

表5-2 RTL仿真环境与正式测试平台

| 项目 | 正式配置 | 通过准则 |
| --- | --- | --- |
| 仿真器 | Vivado XSim 2025.2 | 17项独立日志PASS，无ERROR/FATAL/FAIL |
| RTL顶层 | interp128_all2x_v7_folded_fir_cic_top_ce | valid节拍与数据一致 |
| 整链位真 | tb_phase7_full_chain_bittrue.v | 延迟对齐后Stage1/2/3和128×输出全0 LSB |
| CIC定向/边界 | 连续、停顿、随机停顿、中途复位；模回绕 | 点数/valid/状态/数据均一致 |
| 复位/CDC/切换 | 8类复位；1200 CDC；100切族；10切档 | 无X、runt、旧状态泄漏或失去响应 |
| 激励/黄金值 | MATLAB量化系数与.mem向量 | 首个误差即记录索引和上下文 |

5.2 关键节点时序

关键时序验证覆盖Stage1 52拍顺序MAC、Stage2/3共享DSP任务、CIC串行comb、同步复位恢复、request/ack跨时钟域传输及双采样率切换。测试同时约束数据、valid、未知态、输出计数和任务截止期，以排除仅凭波形外观得出正确性结论的风险。

图5-2 XSim关键节点：共享调度、CIC、复位与双采样率原子切换

图5-3   128倍插值RTL链路稳态XSim时序波形

图5-3给出了128倍插值RTL链路的稳态时序。

复位释放后，各级valid脉冲密度依次对应2倍、4倍和8倍节点；共享DSP调度器在Stage2和Stage3任务之间切换，MAC索引随抽头顺序递增。CIC16接收8倍节点数据后产生连续16个最终样点，使128倍输出在稳态时保持连续有效。所示窗口未观察到X或Z状态。

图中fir_in_valid_dbg表示输入样点接收事件，y2_valid_w、dbg_y4_valid和dbg_y8_valid分别对应2倍、4倍和8倍节点。

job_active、job_stage和job_mac_index共同表征共享乘加任务的活动状态、所属级和抽头序号。

burst_remaining_dbg表示CIC突发输出剩余计数，y_out_valid表示最终128倍输出有效状态。

上述信号之间的相对时序满足分级采样使能和任务截止期要求。

该波形仅用于验证调度与数据有效指示（valid）关系，不用于估计频率响应、噪声或模拟输出质量。

所示稳态窗口验证了级联节拍、共享DSP调度和CIC突发输出关系；更严格的数值一致性由逐样本回归与补充频谱分析给出。

5.3 位真一致性与系统指标复算

218-LUT正式配置采用24/20/20位精确参考模型进行稳定向量验证，冲激与随机输入在4×、8×和128×三个节点的输出点数、valid及数据均逐样本一致，最大误差为0 LSB。本轮重新执行快速RTL回归（Smoke配置）的17项独立测试，全部满足判据。既有完整RTL回归（Release配置）17/17项和14组全链覆盖继续作为归档证据，但不与本轮快速回归表述为同一次执行。

图5-4 RTL与MATLAB位真逐点比较结果

图5-5 当前RTL双采样率六工况冲激频响

图5-6 RTL冲激响应对称性与线性相位验证

表5-3 RTL仿真PASS日志摘录

| 测试入口/平台 | 当前PASS关键字与覆盖结论 |
| --- | --- |
| run_national_finals_rtl_regression.ps1 -Profile Smoke | 17/17 PASS；日常算法、RAM、CDC、时钟、DAC与按键覆盖 |
| run_national_finals_rtl_regression.ps1 -Profile Release | 17/17 PASS；14组全链，4×/8×/128×全部0 LSB |
| CIC/复位定向平台 | 连续/停顿/随机/中途复位与8类状态恢复PASS |
| CDC/时钟/动态切档平台 | 1200次CDC、100次切族、10次不停机切档PASS |

表5-4 RTL系统级验证结果

| 项目 | 结果 | 判据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Release 14组全链 | 4×/8×/128×逐样本0 LSB | 点数/valid/数据一致 | 通过 |
| Smoke / Release | 17/17 / 17/17 | 独立日志无失败关键字 | 通过 |
| 最差绝对通带偏差 | 0.007844 dB | ≤0.05 dB | 通过 |
| 最差阻带衰减 | 72.355 dB | ≥70 dB | 通过 |
| 冲激对称性 | 0 LSB | 严格线性相位 | 通过 |
| 128×系统群时延 | 3686.5个输出样点 | 常数 | 通过 |

5.4 回归覆盖与边界场景

5.4.1 六工况幅频、相位与群时延分析

采用正式24/20/20冲激向量和2^20点FFT，对44.1 kHz与48 kHz两族的4倍、8倍和128倍节点进行统一评价。六种工况均满足通带最大绝对偏差不超过0.05 dB、首镜像阻带衰减不低于70 dB的要求；最差绝对通带偏差为0.007844 dB，最差阻带衰减为72.355 dB。

图5-7 218-LUT正式配置的双采样率六工况全带响应

三个节点非零冲激支撑区的镜像对称误差均为0 LSB。通带相位经最佳线性拟合后的最大残差不超过9.95×10^-14 rad，数值微分得到的最大群时延波动不超过2.66×10^-9个输出样点；4倍、8倍和128倍节点的群时延分别为112、229和3686.5个输出样点。因此，严格线性相位同时获得整数冲激对称性与数值相位分析的支持。

图5-8 六工况通带相位线性拟合残差

5.4.2 实际定点正弦的镜像抑制

为补充冲激响应的全频率评价，本文选取997 Hz、10 kHz和19 kHz三类相干正弦，对每个输出节点截取2^18个稳态样点并采用矩形窗计算频谱。镜像搜索区间从Fs,in−20 kHz起至输出Nyquist频率。18个用例全部满足70 dB验收判据，最差镜像抑制为74.546 dBc，出现在44.1 kHz输入族的128倍、约19 kHz正弦用例。该结果提供实际定点信号的离散频点证据，但不替代冲激响应对阻带连续频率区间的最坏值搜索。

图5-9 约19 kHz相干正弦的六工况数字输出频谱

5.4.3 启动瞬态、稳态判据与证据适用范围

48 kHz输入族的128倍、997 Hz用例在完整有限序列中记录到8次启动瞬态内部饱和；统一舍弃启动区后，稳态触顶计数为0，镜像抑制为88.232 dBc。报告同时保留启动计数与稳态计数，避免以稳态指标掩盖启动行为。上述频谱结果属于24 bit数字核心输出的数值证据，不能替代8 bit DAC及模拟链路的仪器测量。

除稳定向量回归外，验证还覆盖有限字长误差、满幅边界、低电平小信号、实际定点正弦频谱、复位恢复、无复位动态切档、CIC节拍及补码模运算边界。本节按实验对象区分数字核心稳态指标、启动瞬态和边界饱和，避免将不同证据层级合并为单一质量结论。

表5-5 RTL回归验证覆盖情况

| 验证项目 | 覆盖规模 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Smoke RTL | 17项独立用例 | 17/17 PASS |
| Release RTL | 17项独立用例 | 17/17 PASS |
| 全链位真 | 冲激＋10 seeds＋正负满幅＋强−1 dBFS，共14组 | 三节点全部0 LSB |
| Stage1行为/RAMB18 | 各1400个输出 | 0 LSB |
| Stage2/Stage3 | 336/671个输出 | 0 LSB |
| CIC定向等价 | 连续/停顿/随机/中途复位 | 点数、valid与数据一致 |
| 复位恢复 | 8类内部状态 | 冷启动一致 |
| 模式CDC | 1200次全方向事务 | 原子一致 |
| 时钟族切换 | 100次44.1↔48 kHz | 锁定/静音/恢复通过 |
| 不停机切档 | 10次往返 | 无runt/X/停顿 |

表5-3至表5-5的验证入口、日志终止标志“PASS”和边界场景见附录C“Vivado 2025.2 RTL系统级验证与发布覆盖明细”。

第6章 FPGA实现、资源、时序与功耗评估

6.1 实现环境与报告口径

最终实现证据来自Vivado 2025.2对XC7A35T-FGG484-2完整板级工程的综合、布局布线和bitstream生成。正式归档目录为tools/vivado_2025_2/results/20260811_231722；资源、时序、功耗、CDC、DRC和路由状态分别引用对应的实现后报告。完整系统资源取自板级post-route报告；插值滤波器核心资源取自经物理板功能验证的不可变标签快照的同流程OOC post-route，二者作为相互独立的统计边界，不相减推导外围资源。

表6-1 实现环境与证据文件

| 项目 | 最终配置/报告 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 器件 | XC7A35T-FGG484-2 | Artix-7开发板 |
| 工具 | Vivado 2025.2 | 正式.xpr从头综合、实现与bitstream |
| 资源 | utilization_routed.rpt | 完整板级post-route统计 |
| 时序/CDC | timing_summary_routed.rpt；bus_skew_routed.rpt | setup/hold与模式总线 |
| 功耗 | power_routed.rpt | vectorless，Medium |
| DRC/路由 | drc_routed.rpt；route_status_routed.rpt | 0 Error；902/902完成 |

6.2 最终资源占用

正式完整板级post-route占用218 LUT、365 FF、4个DSP48E1、4个RAMB18E1（2 BRAM Tile）、17个I/O和2个MMCM，LUTRAM为0。LUT与FF利用率分别为1.05%和0.88%，DSP与BRAM Tile利用率分别为4.44%和4.00%。与该物理板验证标签的mode2参数精确匹配的独立插值核心OOC为190 LUT、279 FF、4个DSP48E1和3个RAMB18E1（1.5 BRAM Tile），两次空目录实现结果一致；该数值仅用于核心统计。

图6-1 Vivado 2025.2完整板级资源利用率（218-LUT正式配置）

表6-2 最终资源利用率

| 资源 | 使用量 | 器件总量 | 利用率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slice LUT | 218 | 20,800 | 1.05% | 逻辑与控制 |
| Slice Register | 365 | 41,600 | 0.88% | 数据与状态 |
| LUT as Memory / LUTRAM | 0 | 9,600 | 0.00% | 正式路径无LUTRAM |
| BRAM Tile | 2 | 50 | 4.00% | 4×RAMB18E1 |
| RAMB18E1 | 4 | 100 | 4.00% | 历史、系数与测试ROM |
| DSP48E1 | 4 | 90 | 4.44% | Stage1、Stage2/3与CIC |
| Bonded IOB | 17 | 250 | 6.80% | 时钟、DAC、按键 |
| BUFGCTRL | 2 | 32 | 6.25% | 双时钟网络 |
| MMCME2_ADV | 2 | 5 | 40.00% | 44.1/48 kHz双族 |

6.3 时序收敛与功耗边界

完整系统同时约束20 MHz外部时钟、5.6448 MHz和6.144 MHz音频主时钟以及AD9708接口。post-route WNS/WHS为+45.279/+0.079 ns，TNS/THS均为0，失败端点和路由错误均为0；模式总线bus-skew实际值为0.444 ns，相对于50.000 ns约束的余量为49.556 ns。无活动向量（vectorless）总功耗、动态功耗和静态功耗分别为0.271 W、0.199 W和0.072 W，结温25.8 ℃，置信度为Medium。由于未提供SAIF活动文件，该功耗仅作为工具估计基线。

图6-2 218-LUT正式配置的实现签核与证据边界

图6-3 218-LUT正式配置的补充实验与实现证据链

表6-3 最终时序与功耗结果

| 类别 | 指标 | 结果 | 判定/边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Setup | WNS/TNS/失败端点 | +45.279 ns / 0 / 0 | 通过 |
| Hold | WHS/THS/失败端点 | +0.079 ns / 0 / 0 | 通过 |
| CDC | bus-skew实际/约束/余量 | 0.444/50.000/+49.556 ns | MET |
| 功耗 | 总/动态/静态 | 0.271/0.199/0.072 W | vectorless |
| 热/置信度 | 结温/Overall | 25.8 ℃ / Medium | 非板级实测 |

表6-4 时钟约束与采样使能关系

| 名称 | 周期/频率 | 用途 | 约束结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk_20M | 50.000 ns / 20.000 MHz | 外部控制与按键 | 已约束 |
| clk_audio_44k1 | 177.154 ns / 5.6448 MHz | 44.1 kHz族128×主时钟 | WNS/WHS正 |
| clk_audio_48k | 162.760 ns / 6.1440 MHz | 48 kHz族128×主时钟 | WNS/WHS正 |
| 各级采样率 | 分级CE/valid | 2×/4×/8×节点 | 不生成门控时钟 |

表6-5 最终DRC Warning分类与处置边界

| 规则类别 | 数量 | 性质/处置说明 |
| --- | --- | --- |
| DRC Error | 0 | 无阻断位流的设计规则错误 |
| DPIP-1 | 11 Warnings | DSP输入流水建议；非错误 |
| DPOP-1 | 1 Warning | DSP PREG输出流水建议；非错误 |
| AVAL-4 | 3 Advisories | 未用D口的功耗建议 |
| AVAL-5 | 1 Advisory | 未用乘法器D口建议 |
| Route errors | 0 | 902/902可路由网络全部完成 |
| check_timing | 0无时钟/0未约束内部端点 | 按键I/O false path与dac_clk边界明确 |

第7章 板级验证与现场演示

7.1 验证平台与最终固化版本

板级验证使用XC7A35T-FGG484-2开发板、AD9708 8 bit DAC和示波器。正式位流位于tools/vivado_2025_2/results/20260811_231722/board_demo_competition_dac8_top_2025_2.bit，按实物文件复核的SHA-256为E7A22AF459C03D9F63BBE558BE5197A99CACDFE5C456D2C3E8C4787A1DB8C742。2026-08-11完成218-LUT配置的双采样率功能验证；由于没有校准仪器的原始读数，本文不报告THD+N、动态范围、IMD或模拟频谱指标。

表7-1 板级验证设备与连接

| 设备/接口 | 用途 | 连接或设置 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| XC7A35T开发板 | 运行最终位流 | 主时钟、矩阵按键、DAC接口 | 拍清器件与连线 |
| AD9708 DAC板 | 8 bit波形可视化 | offset-binary数据＋DA_CLK | 不得作为24 bit性能测量 |
| UNI-T UPO71022示波器 | 频率与波形 | CH1时钟、CH2 DAC_OUT、共地 | 保留频率/时基/幅度 |
| Vivado Hardware Manager | 下载与器件确认 | 最终bit文件 | 保留器件与成功状态 |

图7-1 板级验证平台全景与UNI-T UPO71022示波器

图7-2 Hardware Manager器件识别与最终位流Programmed状态

7.2 128倍主验收现象

全国总决赛正式验收覆盖双采样率族的4×、8×和128×。路由后1 ms窗口中，44.1 kHz族得到177/353/5645个DA_CLK边沿，48 kHz族得到192/384/6144个边沿；六档DAC数据持续变化且无X。2026-08-10用户完成物理板复测，确认各倍率档位采样率正确、DAC波形正常。

图7-3 128倍模式DA_CLK与15 kHz DAC输出实测波形

1 ms窗口中的177个边沿对应理想176.4个边沿的整数计数，不表示标称频率变为177 kHz。当前物理板记录仅支持六档采样率正确和DAC波形正常的功能性结论；由于缺少逐档校准仪器读数，本文不报告相应小数测量值。原44.1 kHz四档示波器截图仅作为历史可视证据保留。

7.3 双采样率六档观察与演示步骤

SW1～SW4选择44.1 kHz族，SW5～SW8选择48 kHz族；每族均含1×诊断和4×/8×/128×观察。演示应先确认默认44.1 kHz/128×，再依次核对同族倍率，最后切换到48 kHz族重复三档；切族时允许受控静音/复位窗口，不允许持续毛刺、失去响应或满量程直流。

图7-4 44.1 kHz族1×、4×、8×和128×历史实测对比

图7-5 44.1 kHz族四种模式DA_CLK历史实测对比

表7-2 双采样率六个正式档位的理论、路由后与实板结果

| 采样率族/倍率 | 理论采样率 | 路由后1 ms边沿 | DAC活动 | 物理板结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.1 kHz / 4× | 176.4 kHz | 177 | 持续变化、无X | 采样率正确，波形正常 |
| 44.1 kHz / 8× | 352.8 kHz | 353 | 持续变化、无X | 采样率正确，波形正常 |
| 44.1 kHz / 128× | 5.6448 MHz | 5645 | 持续变化、无X | 采样率正确，波形正常 |
| 48 kHz / 4× | 192 kHz | 192 | 持续变化、无X | 采样率正确，波形正常 |
| 48 kHz / 8× | 384 kHz | 384 | 持续变化、无X | 采样率正确，波形正常 |
| 48 kHz / 128× | 6.144 MHz | 6144 | 持续变化、无X | 采样率正确，波形正常 |

图7-6 44.1 kHz族四档逻辑分析历史记录（当前六档结论以表7-2为准）

表7-3 全国总决赛现场演示步骤与判据

| 步骤 | 操作 | 预期现象 | 判据/口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下载218-LUT正式位流 | Program成功；默认44.1 kHz/128× | 核对SHA-256与标签 |
| 2 | 检查44.1 kHz族4×/8×/128× | 176.4k/352.8k/5.6448M | DAC持续变化 |
| 3 | 切换至48 kHz族 | 受控静音后锁定恢复 | 无持续毛刺/失去响应 |
| 4 | 检查48 kHz族4×/8×/128× | 192k/384k/6.144M | DAC持续变化 |
| 5 | 往返切族与切档 | 无需重下载，状态可恢复 | 采样率正确，波形正常 |

7.4 板级测量边界与证据有效性

本章把证据边界分为三层：路由后六模式给出可复核边沿计数与DAC数据变化；用户物理板反馈确认两族各倍率采样率正确且DAC波形正常；历史示波器截图展示44.1 kHz族的直观波形。AD9708 8 bit输出只用于可视化，不替代24 bit数字性能和功耗实测。

第8章 历史厂商IP基线与手写RTL的口径化比较

本章以历史厂商IP为资源映射基线，并将其与手写RTL进行分组比较。由于工具版本、顶层功能和统计范围并非全部一致，分析仅在边界相同的实验组内计算差值；跨版本结果用于说明技术路线，不用于宣称直接资源收益。

8.1 比较目的与对象

比较对象分为三组：A组限定为155抽头4倍FIR前级，B组覆盖七级2倍FIR完整链，C组比较历史FIR—CIC IP路线与Vivado 2025.2下的手写FIR—CIC实现。A、B组用于评价通用IP映射与专用结构复用的差异；C组仅作为架构演进参照。

8.2 统一比较口径与证据边界

为避免将工具迁移、顶层封装和RTL优化的影响混合归因，本文仅在器件、功能边界、时钟约束、工具版本及统计口径一致时计算资源相对变化。A、B组采用Vivado 2018.3同口径结果；历史I-C与当前R-C因工具版本和完整系统边界不同，仅用于说明实现路线，不计算直接百分比。当前设计的定量优化收益由Vivado 2025.2同一完整顶层下的连续实现节点给出。

表8-1 三组IP与手写RTL的比较边界

| 组别 | IP 对象 | 手写对象 | 比较层级 | 工程作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | I-A：155 抽头 4× FIR IP | R-A：155 抽头 4× RTL | 4× 前级模块 | 只比较前级的资源映射 |
| B | I-B：全 FIR IP | R-B：全 FIR RTL | 七级 2× FIR 完整链 | 观察通用 IP 与逐级手写的映射差异 |
| C | I-C：历史FIR-CIC IP（2018.3） | R-C：218-LUT/4-DSP LUT优先端点（2025.2） | 完整链但工具/顶层边界不同 | 仅作设计参照，不算直接差值 |

8.3 历史IP与手写RTL的同口径结果

8.3.1 155抽头4倍前级

A组在相同的155抽头4倍前级功能边界内比较FIR Compiler与手写对称复用结构。两者均接收24 bit输入，但内部流水与乘加组织不同；因此本组结论仅对应前级模块，不外推到后续插值链或板级控制。

表8-2 155抽头4倍前级的同口径资源比较

| 资源 | I-A：fir_interp4_ip | R-A：手写 4× 前级 | 手写相对 IP |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUT | 1884 | 616 | −1268（−67.30%） |
| FF | 3369 | 1107 | −2262（−67.14%） |
| DSP48E1 | 43 | 2 | −41（−95.35%） |
| BRAM Tile | 0 | 0 | 不变 |

手写前级相较厂商IP减少1268个LUT、2262个FF和41个DSP48E1，BRAM Tile不变。该结果表明，在固定系数与确定采样节拍条件下，对称性利用和串行乘加复用能够降低长FIR前级的专用乘法器与寄存器开销；其适用范围限于本组给定结构和实现约束。

8.3.2 七级2倍FIR完整链

B组比较相同七级2倍FIR任务下的厂商IP与逐级专用手写RTL。手写方案利用严格半带、逐级抽头裁剪、共享DSP与历史存储映射重新分配通用逻辑和专用资源。

表8-3 七级2倍FIR完整链的同口径资源比较

| 指标 | I-B：厂商 IP | R-B：手写 RTL | 手写相对 IP |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT | 1110 | 1395 | +285（+25.68%） |
| FF | 2603 | 1040 | −1563（−60.05%） |
| DSP48E1 | 8 | 2 | −6（−75.00%） |
| BRAM Tile | 11.5 | 1 | −10.5（−91.30%） |
| WNS | +17.553 ns | +45.145 ns | +27.592 ns |
| 估算总功耗 | 0.172 W | 0.168 W | −0.004 W（−2.33%） |

手写链以增加285个LUT为代价，减少1563个FF、6个DSP48E1和10.5个BRAM Tile，且在该实现条件下保持正时序裕量。该结果体现的是LUT与FF、DSP、BRAM之间的资源重分配，不宜简化为单一资源维度上的绝对优劣。功耗数据来自无活动向量估计，仅用于同流程趋势比较。

8.3.3 FIR—CIC路线的跨版本参照

C组用于观察FIR—CIC路线由历史IP组合向手写专用链的演进。由于两者采用不同Vivado版本、顶层封装与统计范围，表中只列绝对结果和口径说明，不计算百分比。

表8-4 FIR—CIC路线的跨版本实现参照

| 指标 | I-C：历史厂商IP | R-C：Vivado 2025.2 LUT优先端点 | 口径说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT | 462 | 218 | 工具/顶层不同，不计算百分比 |
| FF | 1260 | 365 | 工具/顶层不同，不计算百分比 |
| DSP48E1 | 7 | 4 | 当前含完整FIR-CIC映射 |
| BRAM Tile | 5.5 | 2 | 当前整板为4×RAMB18E1 |
| WNS/WHS | +17.322 / — ns | +45.279/+0.079 ns | 两版时序均通过 |
| 估算总功耗 | 0.169 W | 0.271 W | 单族与双MMCM，不直接比较 |

历史对照说明，三级2倍FIR与16倍CIC为后续专用化提供了可行架构，但当前资源收益只能依据Vivado 2025.2同一完整顶层下的292→221→218 LUT连续节点归因。218 LUT、239 LUT与268 LUT分别构成LUT优先、资源折中和DSP受限三类端点。

8.4 结果讨论与适用边界

A组的主要收益来自固定系数对称性与乘加复用；B组进一步表明，逐级专用设计可用有限LUT增量换取显著的FF、DSP和BRAM下降；C组则说明FIR—CIC混合路线具有继续压缩高采样率尾部状态的结构潜力。三组结论共同支持“按采样率与资源类型进行分层映射”，但不构成手写RTL在任意任务上均优于厂商IP的普遍性结论。

时序结论仅采用对应实现的布局布线后报告；功耗结论中的0.271 W为无活动向量估计且置信度为Medium，不能外推为实测板级功耗。厂商IP在参数配置、接口规范与验证效率方面仍具有工程价值，手写RTL则适合在系数、节拍和器件资源固定时开展针对性复用。

8.5 本章小结

历史对照表明，固定系数与确定采样节拍为对称化、时分复用和专用存储映射提供了实现空间。然而，该结论并不等同于手写RTL在任意条件下均优于厂商IP；其有效范围限于本文给定器件、约束和统计边界。当前实现的资源与时序结论以Vivado 2025.2同口径实现结果为准。

第9章 架构演进、资源权衡与实现选择

9.1 评价准则与证据层级

本文采用两级决策准则。首先，以双采样率128倍输出、通带、阻带、线性相位、中间节点、时序和板级功能构成可行性约束；随后在可行方案中比较LUT、FF、DSP、BRAM、验证成熟度及回退成本。由此得到的是给定器件与已覆盖候选集合下的Pareto选择，而非脱离约束的全局最优解。

表9-1 三种候选架构的统一设计与评价条件

| 项目 | 统一条件 | 评价方式 |
| --- | --- | --- |
| 输入与输出 | 44.1/48 kHz、24 bit PCM；128×输出 | 双采样率全国赛口径 |
| 正式节点 | 4×、8×、128×；1×诊断 | 六个正式档位 |
| 通带 | 10 Hz～20 kHz；±0.05 dB | 六工况最差值 |
| 阻带 | 24.1/28 kHz首镜像起；≥70 dB | 六工况最差值 |
| 相位 | 整数冲激严格对称 | 镜像误差与群时延 |
| 实现平台 | XC7A35T-FGG484-2；Vivado 2025.2 | 完整板级布局布线后结果优先 |

数学性能按双采样率六工况统一评价；硬件证据分为2018.3历史架构对照、Vivado 2025.2结构优化、有限字长Pareto和matched-OOC核心审计四层。不同层级用于回答不同问题，不能跨统计边界合并为单一百分比。

9.2 候选架构的横向比较

9.2.1 结构与性能

| 维度 | 方案A：4倍FIR＋五级2倍 | 方案B：七级2倍FIR | 方案C：三级2倍FIR＋CIC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倍率与滤波器 | 4×2×2×2×2×2；155抽头前级 | 2×七级；105/17/11/7/7/7/7抽头 | 2×2×2×16；第三级折叠CIC补偿 |
| 主要优势 | 双采样率兼容；群时延较低；结构直观 | 阻带余量高；各级规则；易于逐级验证 | 双采样率；通用逻辑占用低；资源映射可调 |
| 主要约束 | 长前级资源集中；阻带余量较小 | 高采样率尾部状态和量化边界累积 | 调度、有限字长、CIC模运算和切换控制耦合 |
| 设计取向 | 通用兼容与时延 | 频谱裕量与规则性 | 资源效率与可复核实现 |

表9-2 三种架构的结构特征与设计取向

方案A结构直观且群时延较低，但155抽头前级造成资源集中，阻带余量为0.33918 dB；方案B通过逐级专用设计取得78.61966 dB阻带衰减，频谱裕量最高，但高采样率尾部仍累积状态与量化边界；方案C采用三级2倍FIR与16倍CIC，在满足六工况频响及线性相位要求的前提下降低通用逻辑占用，同时提高了调度、有限字长与验证的耦合程度。三者分别对应通用兼容、频谱裕量和资源效率三类设计取向。

表9-3 三种架构的统一数学性能

| 评价项目 | 方案A | 方案B | 方案C（本文实现） | 赛题判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝对通带最大误差/dB | 0.017265 | 0.00523192 | 0.007844（六工况最差） | ≤0.05 |
| 阻带衰减/dB | 70.33918 | 78.61966 | 72.355 | ≥70 |
| 阻带余量/dB | 0.33918 | 8.61966 | 2.355 | >0 |
| 群时延/最终样点 | 2898 | 3709 | 3686.5 | 常数 |
| 群时延/ms | 0.513 | 0.657 | 0.653@44.1k / 0.600@48k | 仅作比较 |
| 线性相位 | 满足 | 满足 | 镜像误差0 LSB | 严格线性 |

三种方案均满足基本频响与线性相位判据。方案B具有最大的阻带余量；方案C的六工况最差绝对通带偏差为0.007844 dB、最差阻带衰减为72.355 dB，并通过整数冲激镜像误差0 LSB验证严格线性相位。选型需在性能余量与实现资源之间联合判断。

9.2.2 资源口径与适用条件

表9-4 三种架构的分层资源证据

| 证据层级 | 方案A | 方案B | 方案C | 正确解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 历史独立数字链 | 9002 LUT/4497 FF/2 DSP | 1224 LUT/867 FF/2 DSP/1 BRAM | 957 LUT/791 FF/2 DSP/1 BRAM（早期） | 用于说明各架构早期演进方向 |
| 架构级候选/阶段对照 | 历史阶段，非同优化栈 | 1395 LUT/1040 FF/2 DSP/1 BRAM | 1128 LUT/964 FF/2 DSP/1 BRAM（折叠N3候选） | 隔离B/C架构收益；1128不属于连续A/B起点 |
| 完整板级正式路线 | 历史对照 | Phase 6回退 | 2018.3:1044→472；2025.2:292→221→218 | 结构与有限字长分段解释 |

表9-4中的历史独立链、阶段性板级结果与当前完整系统不属于同一边界。它们用于说明架构瓶颈如何迁移；正式资源取舍以Vivado 2025.2连续节点和同流程OOC结果为准。

9.3 架构演进与实现优化

9.3.1 从全FIR到FIR—CIC

架构演进遵循“瓶颈定位—单变量候选—位精确验证—物理实现—板级回归”的受控流程。方案A的资源主要集中于155抽头前级及通用后级，因而演进为逐级专用的七级2倍FIR；方案B的高采样率尾部仍重复保存状态并形成多个量化边界，因而进一步以16倍CIC替代后四级FIR。各阶段仅在各自一致口径内解释。

图9-1 全FIR与FIR—CIC架构的演进关系及阶段性验证端点

图9-1用于呈现算法架构转折，而非建立跨工具版本的资源百分比。Phase 6保留为全FIR回退点，FIR—CIC路线进一步形成2018.3与2025.2两组相互独立的优化序列。

9.3.2 Vivado 2025.2同工具链演进

表9-5 Vivado 2025.2同工具链的代表性优化节点

| 候选/措施 | LUT | FF | DSP | BRAM | WNS/WHS(ns) | 状态/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.2迁移物理板功能验证基线 | 292 | 376 | 4 | 2 | +44.234/+0.112 | IP升级；物理板功能验证结果满足判据 |
| DSP抽头门控 | 276 | 379 | 4 | 2 | +44.885/+0.112 | 删除宽零mux；物理板功能验证结果满足判据 |
| Stage1顺序抽头 | 258 | 376 | 4 | 2 | +45.222/+0.077 | 52拍MAC；物理板功能验证结果满足判据 |
| CIC DSP角色交换 | 249 | 377 | 4 | 2 | +43.997/+0.085 | comb/积分映射；物理板功能验证结果满足判据 |
| Stage1延迟使能 | 239 | 377 | 4 | 2 | +45.306/+0.082 | 删除24-bit mux；物理板功能验证结果满足判据 |
| 索引合并/共享phase/原子切档 | 234 | 369 | 4 | 2 | +44.925/+0.060 | 前一物理板验证回退点 |
| 布局布线后状态不变量复用 | 221 | 367 | 4 | 2 | +44.556/+0.079 | 24/22/20结构优化端点 |
| Stage2有效位宽22→20 | 218 | 365 | 4 | 2 | +45.279/+0.079 | 24/20/20物理板验证端点 |

Vivado 2025.2下，结构优化使完整系统由292 LUT降至221 LUT，下降71 LUT（24.32%）；在此基础上，Stage2有效位宽由22 bit缩减至20 bit后形成218-LUT端点。前一阶段保持24/22/20位数值配置不变，后一阶段属于有限字长Pareto，因此必须结合SQNR、频响和镜像抑制结果解释。

图9-2 Vivado 2025.2同工具链的LUT优化演进

9.3.3 DSP—LUT权衡与优化边界

固定24/20/20位宽和4个RAMB18E1后，CIC积分器的DSP映射形成三个主要端点：218 LUT/4 DSP、239 LUT/3 DSP与268 LUT/2 DSP。DSP减少并不会自动带来更低总面积，而是将部分宽加法和状态逻辑转移到LUT/CARRY结构；因此三点均应视为Pareto端点。

图9-3 固定4个RAMB18E1条件下的DSP—LUT Pareto关系

表9-6 固定2 DSP与4个RAMB18E1条件下的候选复验

| 配置或候选 | LUT/FF | WNS/WHS（ns） | 验证结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-DSP目标实现基线 | 268/417 | +44.389/+0.078 | 快速与完整回归均17/17项满足判据；保留 |
| 状态合并 | 271/417 | +44.362/+0.078 | 15,984输出0 LSB；未采纳 |
| 舍入状态表示 | 288/419 | +44.449/+0.056 | 15,984输出0 LSB；未采纳 |
| 共享Fabric加法器 | 295/418 | +44.834/+0.069 | 局部0 LSB；吞吐不满足 |

2-DSP基线占用268 LUT/417 FF，WNS/WHS为+44.389/+0.078 ns。状态合并和舍入状态表示虽保持逐样本比较误差为0 LSB，却分别增加3和20个LUT；共享Fabric加法器候选还破坏吞吐约束。因此在DSP和BRAM固定时，现有268-LUT实现是已考察候选集合中的资源边界，并不构成全局最优性证明。

9.4 同口径资源审计与版本取舍

9.4.1 218/239版本的核心OOC与完整系统比较

为获得边界一致的核心资源数据，本文从218-LUT/4-DSP与239-LUT/3-DSP两个不可变版本标签导出RTL快照，在相同Vivado 2025.2、器件、核心顶层、源清单、24/20/20位定点参数、边界时钟及实现指令下执行模块外综合与实现（out-of-context，OOC）；唯一变量为与各版本匹配的CIC积分器DSP模式。每个版本在相同实现设置下重复两次，资源结果一致。

表9-7 218-LUT与239-LUT版本的同口径核心OOC与完整系统资源

| 统计边界 | 218-LUT/4-DSP版 | 239-LUT/3-DSP版 | 差分（239−218） |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立滤波器核心OOC | 190 LUT / 279 FF 4 DSP / 3 RAMB18E1 | 212 LUT / 302 FF 3 DSP / 3 RAMB18E1 | +22 LUT / +23 FF −1 DSP / 0 RAMB18E1 |
| 完整板级布局布线后 | 218 LUT / 365 FF 4 DSP / 4 RAMB18E1 | 239 LUT / 388 FF 3 DSP / 4 RAMB18E1 | +21 LUT / +23 FF −1 DSP / 0 RAMB18E1 |

图9-4 218-LUT与239-LUT端点的同口径核心OOC及完整系统资源比较

在同口径OOC中，218版与239版分别占用190 LUT/279 FF/4 DSP/3 RAMB18E1和212 LUT/302 FF/3 DSP/3 RAMB18E1；239版相对218版的差分为+22 LUT、+23 FF、−1 DSP和0 RAMB18E1。对应完整系统差分为+21 LUT、+23 FF、−1 DSP和0 RAMB18E1。辅助物理归属支持差异主要集中于CIC映射，但扁平化归属不解释为RTL模块的独立面积，也不与OOC总量相减推导外围资源。

两版OOC的内部寄存器路径均满足约束，且DRC Error为0；零I/O延迟边界模型均存在同一条−0.845 ns端口到寄存器保持时间违例，故OOC结果仅用于资源比较，不能表述为整体OOC时序收敛。完整接口时序采用板级布局布线后报告，218版和239版的WNS/WHS分别为+45.279/+0.079 ns与+44.703/+0.079 ns。

9.4.2 版本适用范围与实现选择

表9-8 三种架构的适用范围与资源取向

| 维度 | 方案A：4倍FIR＋五级2倍 | 方案B：七级2倍FIR | 方案C：三级FIR＋CIC16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要优势 | 双采样率兼容、时延优先 | 阻带余量与全FIR规则性 | 双采样率、LUT占用较低与完整闭环 |
| 频响代价 | 阻带余量较小，对量化与变更更敏感 | 频响余量最充足，但高于赛题必要判据 | 满足判据，余量限制进一步激进截位 |
| 资源瓶颈 | 155 个抽头前级与公共后端常系数网络大 | 四级高采样率FIR的状态、控制和量化边界累积 | CIC 32 bit宽加减、Stage2/3历史和调度曾成为热点 |
| 适用场景 | 通用音频、时延优先 | 高阻带、规则结构 | 双采样率、LUT优先、可严格验证的决赛实现 |

三种资源端点采用相同24/20/20位数值配置和4个RAMB18E1：218 LUT/4 DSP侧重通用逻辑最小化，239 LUT/3 DSP提供折中，268 LUT/2 DSP满足DSP约束。218版与239版已完成物理板功能验证；268版完成快速与完整RTL回归、布局布线后实现验证及配置位流生成。竞赛报告将218-LUT/4-DSP端点作为LUT优先的主要资源基准，同时保留239-LUT/3-DSP板级验证端点和268-LUT/2-DSP目标实现基线作为可复核的Pareto选择。

由此，版本选择应由系统资源约束决定：LUT受限时选择218-LUT端点，DSP与LUT需要平衡时选择239-LUT端点，DSP受限时选择268-LUT基线。上述结论限定于XC7A35T、本文时钟与接口约束以及已覆盖候选集合，不将单一资源最小值表述为无条件最优。

第10章 创新点与工程价值

10.1 FIR-CIC联合架构及Stage3折叠补偿

针对直接采用多级FIR完成128倍插值时，高速后级需要重复保存历史状态、执行乘加运算并产生多个量化边界的问题，本文在统一指标下比较了“4倍FIR＋五级2倍FIR”“七级2倍FIR”和“三级2倍FIR＋16倍CIC”三种倍率分解方案。

最终系统保留前三个低速2倍真多相FIR完成精确频谱成形，并采用R=16、M=1、N=3的三级CIC完成后端高倍率提升。为避免增加独立CIC补偿级，本文将CIC在0～20 kHz范围内的逆下垂目标折叠到已有11 taps Stage3中，使Stage3同时承担2倍插值和CIC通带补偿。

设计过程中进一步比较了N=2、N=3和N=4的CIC阶数，并对独立补偿N3/N4、折叠补偿N3/N4等候选进行实现级验证。N=2阻带抑制不足；独立补偿N3/N4分别增加额外DSP及LUT开销；折叠补偿N4的资源下降不足以达到系统优化判据。因此最终选择折叠补偿N3方案。

当前联合架构在双采样率六工况下的最差绝对通带偏差为0.007844 dB，最差峰峰纹波为0.006190 dB，最差阻带衰减为72.355 dB；冲激支撑区镜像误差为0 LSB，相位拟合残差小于1×10^-13 rad。

10.2 顺序BRAM与共享DSP调度

创新点二扩展为三级顺序化：Stage1把26个对称系数展开为52拍顺序MAC并复用统一系数BRAM；Stage2/3继续在同一DSP上执行9/8与6/5次MAC，并复用尾周期完成舍入饱和；CIC低速comb串行化并进行DSP/CARRY4角色交换。四个DSP分别承担Stage1、Stage2/3和CIC关键宽位运算。

图10-1 Stage2/3共享DSP与顺序BRAM映射

10.3 字长与存储映射协同优化

字长、存储、调度和实现后状态不变量在同一验证闭环中协同优化。24/22/20配置下的结构优化由292 LUT降至221 LUT；将Stage2有效位宽进一步缩减为20 bit后，完整板级达到218 LUT/365 FF。后一步通过算术SQNR、六工况频响、实际定点正弦频谱和RTL稳定向量回归共同评价。

图10-2 Vivado 2025.2从292 LUT到218 LUT的结构与有限字长演进

表10-1 创新点、收益、证据与代价

| 创新点 | 直接收益 | 量化证据 | 代价/约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级FIR＋CIC16 | 高速倍率段避免长FIR | 0.007844 dB / 72.355 dB | 需折叠补偿 |
| 模式化Stage3补偿 | 取消独立补偿级 | 11 taps；六工况PASS | 系数bank与模式绑定 |
| Stage1 52拍顺序MAC | 删除双地址/预取/宽mux | 276→258 LUT | 需严格deadline |
| Stage2/3共享DSP尾周期 | MAC、舍入、饱和复用 | 1 DSP；0 LSB | 依赖CE余量 |
| CIC角色交换 | CIC仅占用2 DSP | 258→249 LUT；定向等价 | 需模运算与复位证明 |
| 状态/实现不变量复用 | 删除重复token/phase/job/mux | 234→221 LUT | 限定同步零路径 |
| Stage2有限字长优化 | 22 bit缩减至20 bit | 221→218 LUT；SQNR≥114.974 dB | 需数字质量与多种子实现复核 |
| 验证与结论边界 | 数值、RTL、实现与板级分层评价 | 已完成E1～E4；E5～E9部分未执行 | 未完成项不作外推 |

10.4 验证判据驱动的受控优化与工程价值

为避免资源下降建立在频响恶化、相位变化、调度违约或单次实现偶然性上，候选配置按数学模型、位精确模型、RTL、完整实现和板级功能依次验证。对于本轮尚未完成的多实现种子、SAIF功耗和仪器级音频测量，本文将其列为结论限制，不以现有数据替代。

最终证据包括正常与低电平正弦、10个随机种子、六工况冲激频响与相位、18个相干单音频谱、快速RTL回归17/17项满足判据、复位/CDC/切换定向测试、完整post-route签核及物理板功能验证。不同层级的证据分别用于说明数值误差、数字频谱、协议正确性和实现可行性。

LUT优先竞赛端点为218 LUT/365 FF/4 DSP/2 BRAM Tile；221-LUT配置作为数值保守回退，234、239、249、258、276和292-LUT配置作为结构演进与回退节点。

表10-2 最终方案与基线的综合比较

| 方案 | LUT | FF | DSP | BRAM Tile | 验证 | 时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.2迁移实板基线 | 292 | 376 | 4 | 2 | board-pass | +44.234/+0.112 ns |
| 221-LUT结构优化端点 | 221 | 367 | 4 | 2 | 既有Release与board-pass | +44.556/+0.079 ns |
| 218-LUT正式配置 | 218 | 365 | 4 | 2 | Smoke 17/17＋经物理板功能验证 | +45.279/+0.079 ns |
| 相对292基线 | −74（−25.34%） | −11（−2.93%） | 不变 | 不变 | 覆盖增强 | 保持通过 |
| 239-LUT中间DSP工作点 | 239 | 388 | 3 | 2 | Smoke 17/17＋经物理板功能验证 | +44.703/+0.079 ns |
| 268-LUT最低DSP工作点 | 268 | 417 | 2 | 2 | 快速RTL回归与完整RTL回归均为17/17项满足判据＋bitstream | +44.389/+0.078 ns |

结论与展望

本文实现了面向44.1 kHz和48 kHz输入族的128倍数字插值系统。三级2倍FIR与16倍CIC结构在正式24/20/20配置下取得0.007844 dB最差绝对通带偏差、0.006190 dB最差峰峰纹波和72.355 dB最差阻带衰减；冲激支撑区镜像误差为0 LSB，相位拟合残差小于1×10^-13 rad。正常-1 dBFS正弦的最低算术SQNR为114.974 dB，18个定点单音频谱用例的最差镜像抑制为74.546 dBc。Vivado 2025.2完整板级占用218 LUT、365 FF、4 DSP48E1、2 BRAM Tile和2 MMCM，WNS/WHS为+45.279/+0.079 ns，DRC Error为0。

在专用资源权衡方面，同一24/20/20数值配置形成218 LUT/4 DSP、239 LUT/3 DSP和268 LUT/2 DSP三个工作点，三者均保持4个RAMB18E1。218-LUT和239-LUT版本已完成物理板功能验证；当前268-LUT目标实现配置完成快速RTL回归与完整RTL回归均为17/17项满足判据、完整实现、0 DRC Error和bitstream。固定2-DSP条件下的策略扫描与三项状态/调度候选均未降低LUT，因而保留268-LUT基线，并将该结论限定于本轮已覆盖的试验空间。

同一流程的核心OOC重复实现表明，218-LUT/4-DSP与239-LUT/3-DSP物理板验证端点的核心资源分别为190 LUT/279 FF/4 DSP/3 RAMB18E1和212 LUT/302 FF/3 DSP/3 RAMB18E1。因此，239版相对218版以22个LUT和23个FF换取1个DSP，核心RAMB18E1数量不变；对应完整板级差分为+21 LUT、+23 FF、−1 DSP和0 RAMB18E1。OOC扁平化网表的辅助物理归属及RTL结构共同表明变化主要与16倍CIC的DSP角色映射有关，但该分项不作为模块独立面积。上述同口径总量为DSP—LUT Pareto端点提供了可重复的实现证据。

本研究形成了算法设计、有限字长分析、RTL位精确验证、物理实现和板级功能验证相互约束的证据链。仍需补充的工作包括：对221/218配置执行多实现种子的配对统计；建立至少两个128倍工况的SAIF功耗流程；扩展双音、白噪声和低电平频谱；使用校准音频仪器测量模拟链路。上述工作完成前，0.271 W仅作为无活动向量（vectorless）估计，板级结论仅限功能正确性。

参考文献

[1] AMD. FIR Compiler v7.2 LogiCORE IP product guide (PG149)[EB/OL]. (2025-12-17)[2026-07-08]. https://docs.amd.com/r/en-US/pg149-fir-compiler/Support-Resources.

[2] CANESE L, CARDARILLI G C, DI NUNZIO L, et al. Efficient digital implementation of a multirate-based variable fractional delay filter for wideband beamforming[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2023, 70(6): 2231-2235. DOI: 10.1109/TCSII.2023.3236066.

[3] DATTA D, DUTTA H S. Implementation of polyphase digital down converter for wireless applications[J]. Microprocessors and Microsystems, 2023, 100: 104850. DOI: 10.1016/j.micpro.2023.104850.

[4] DATTA D, DUTTA H S. Hardware optimized digital down converter for multi-standard radio receiver[J]. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 2024, 118(3): 567-575. DOI: 10.1007/s10470-023-02227-y.

[5] GADAWE N T, HAMAD R W, QADDOORI S L. Efficient implementation of fractional sampling rate conversion (SRC) on FPGA[J]. Diagnostyka, 2025, 26(3): 2025308. DOI: 10.29354/diag/208854.

[6] GALINDO GUARCH F J, BAUDRENGHIEN P, MORENO AROSTEGUI J M. An architecture for real-time arbitrary and variable sampling rate conversion with application to the processing of harmonic signals[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2020, 67(5): 1653-1666. DOI: 10.1109/TCSI.2019.2960686.

[7] MOTTA L L, ACUÑA ACURIO B A, ANICETO N F T, et al. Design and implementation of a digital down/up conversion directly from/to RF channels in HDL[J]. Integration, 2019, 68: 30-37. DOI: 10.1016/j.vlsi.2019.05.006.

[8] PINJERLA S, RAO S S, REDDY P C. Design of energy efficient and reconfigurable sample rate converter using FPGA devices[J]. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 2024, 36(2): 854-862. DOI: 10.11591/ijeecs.v36.i2.pp854-862.

[9] PINJERLA S, RAO S S, REDDY P C. Multi-stage decimation with hybrid CIC-polyphase filtering for IoT gateway sample rate conversion[J]. Scientific Reports, 2026, 16(1): 2016. DOI: 10.1038/s41598-025-31617-7.

[10] SHAHABUDDIN S, MANNINEN P, JUNTTI M. A fractional sample rate converter with parallelized multiphase output: algorithm and FPGA implementation[J]. Journal of Signal Processing Systems, 2022, 94(12): 1459-1469. DOI: 10.1007/s11265-022-01776-1.

[11] ZEINEDDINE A, NAFKHA A, PAQUELET S, et al. Comprehensive survey of FIR-based sample rate conversion[J]. Journal of Signal Processing Systems, 2021, 93(1): 113-125. DOI: 10.1007/s11265-020-01575-6.

[12] HOGENAUER E B. An economical class of digital filters for decimation and interpolation[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1981, 29(2): 155-162.

[13] CROCHIERE R E, RABINER L R. Multirate digital signal processing[M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1983.

[14] HARRIS F J. Multirate signal processing for communication systems[M]. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 2004.

[15] XILINX. 7 series DSP48E1 slice user guide (UG479)[R]. 2018.

[16] XILINX. 7 series FPGAs configurable logic block user guide (UG474)[R]. 2016.

[17] AMD. Vivado Design Suite user guide: design analysis and closure techniques (UG906), Vivado 2025.2[R]. 2025.

[18] 全国大学生集成电路创新创业大赛. 高阶数字插值滤波器设计与验证赛题及全国总决赛技术要求[Z]. 2026.

附录A 最终参数与数据格式速查

表A-1 最终算法参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 输入 | 44.1/48 kHz，24 bit signed PCM |
| 输出 | 5.6448/6.144 MHz，24 bit signed PCM，128× |
| 结构 | 2×FIR × 2×FIR × 2×FIR × CIC16 |
| FIR | 105/17/11 taps，Q15；Stage3模式化折叠补偿 |
| 级间位宽 | 24/20/20 bit |
| CIC | R16/M1/N3，32 bit模运算，当前2 DSP映射 |
| 群时延 | 3686.5个最终输出样点 |
| 正式档位 | 双族4×/8×/128×；1×诊断 |
| 测试源 | 15 kHz，0.50FS，双采样率ROM |
| 工具 | MATLAB R2023a；Vivado/XSim 2025.2；XC7A35T-FGG484-2 |

表A-2 最终验收指标

| 指标 | 最终值 |
| --- | --- |
| 六工况最差绝对通带偏差 | 0.007844 dB |
| 六工况最差峰峰纹波 | 0.006190 dB |
| 首镜像起最差阻带衰减 | 72.355 dB |
| 数值误差/镜像 | -1 dBFS SQNR≥114.974 dB；单音最差74.546 dBc |
| RTL回归 | 本轮Smoke 17/17；稳定向量三节点0 LSB |
| 资源 | 218 LUT / 365 FF / 4 DSP48E1 / 2 BRAM Tile |
| 时序/板级 | +45.279/+0.079 ns；双采样率功能板级验证通过 |

附录B 复现信息与最终文件指纹

表B-1 最终版本与位流指纹

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| Git分支 | national-finals-v2025.2-218-board-pass-experiments |
| 正式标签 | nf-vivado2025.2-218lut-365ff-4dsp-2bram-24-20-20-board-pass |
| 正式产物目录 | tools/vivado_2025_2/results/20260811_231722 |
| bitstream SHA-256 | E7A22AF459C03D9F63BBE558BE5197A99CACDFE5C456D2C3E8C4787A1DB8C742 |
| 目标器件 | XC7A35T-FGG484-2 |
| Vivado | 2025.2 |

最终正式产物目录为XC7A35T_interp_opt_2025.2/tools/vivado_2025_2/results/20260811_231722。完整板级资源、时序、功耗、CDC、DRC和路由状态分别取utilization_routed.rpt、timing_summary_routed.rpt、power_routed.rpt、bus_skew_routed.rpt、drc_routed.rpt和route_status_routed.rpt。bitstream与DCP哈希以归档文件现场计算及E0哈希清单为准。

表B-2 Vivado 2025.2正式报告文件与可复核字段

| 文件 | 主要原始字段 | 文档引用值 |
| --- | --- | --- |
| utilization_routed.rpt | LUT/FF/RAMB18/DSP/IO/MMCM | 218/365/4/4/17/2 |
| timing_summary_routed.rpt | WNS/TNS/WHS/THS | +45.279/0/+0.079/0 ns |
| power_routed.rpt | Total/Dynamic/Static/Junction/Confidence | 0.271/0.199/0.072 W；25.8 ℃；Medium |
| drc_routed.rpt + bus_skew_routed.rpt | DRC与模式总线 | 0 Error；0.444/50.000/+49.556 ns |
| bitstream / routed DCP | 实物文件SHA-256 | E7A22…8C742 / F5ADA…AF67A |

图B-1 218-LUT正式发布指纹与bitstream SHA-256

图B-2 双MMCM、原子切族与六个正式输出档位

图B-3 218-LUT正式配置的实现与板级签核信息

表B-3 MATLAB与RTL最短复现步骤

| 步骤 | 入口 | 预期产物/判定 |
| --- | --- | --- |
| 1．RTL Smoke | sim/run_national_finals_rtl_regression.ps1 -RegressionScale Smoke -StageWordLength 24_20_20 | 17/17；稳定向量0 LSB |
| 2．打开正式工程 | XC7A35T_interp_opt_2025.2/XC7A35T_interp.xpr | Run Synthesis→Implementation→Bitstream |
| 3．低内存完整构建 | tools/vivado_2025_2/run_full_build_2025_2.ps1 | VIVADO_2025_2_FULL_BUILD_PASS |
| 4．核心OOC | submit/finally/images/work/resource_compare_218_239/run_matched_core_ooc_2025_2.tcl | mode2：190 LUT/279 FF/4 DSP；mode1：212 LUT/302 FF/3 DSP；均为3 RAMB18E1，相同设置重复2/2一致 |
| 5．核对正式归档 | results/20260811_231722 | 报告、DCP、bitstream与E0哈希清单一致 |

附录C Vivado 2025.2 RTL系统级验证与发布覆盖明细

C.1 适用配置、判据与证据分级

本附录C.1～C.4适用于218-LUT、24/20/20正式配置：2026-08-12重新执行RTL Smoke 17项并全部通过，稳定冲激与随机向量在三个正式节点的最大误差为0 LSB；既有Release 17/17和14组全链继续作为该配置的发布覆盖证据。C.5独立记录当前268-LUT/2-DSP生产配置重新执行的Smoke、Release及完整板级实现，避免将不同DSP映射的执行记录合并。复位、CDC、切族、切档、RAM、CIC、ROM、DAC和按键均由独立定向测试支持。

表C-1  正式验证配置与验收判据

| 类别 | 参数 | 正式取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样率 | 输入 / 最终输出 | 44.1/48 kHz / 5.6448/6.144 MHz | 双族128× |
| 数据链 | Stage1/2/3/CIC | 105/17/11 taps / N=3 | 三级2×FIR后接CIC16 |
| 位宽 | 输入/Stage2/Stage3/CIC内部 | 24/20/20/补码模运算 | 二补码有符号 |
| CIC | R/M/N/映射 | 16/1/3/2 DSP | 32 bit模运算不变 |
| 通带 | 10 Hz～20 kHz | 最差0.007844 dB | ≤0.05 dB |
| 阻带 | 24.1/28 kHz首镜像起 | 最差72.355 dB | ≥70 dB |
| 发布回归 | 本轮Smoke / 既有Release | 17/17 / 17/17 | 执行记录分列 |
| 切换 | CDC/切族/切档 | 1200/100/10 | 原子、无runt/X |

表C-2  本附录采用的证据等级

| 等级 | 证据类型 | 可支撑内容 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 提交内追踪的机器生成摘要或数值报告 | 输出点数、频响、阻带、对称误差、群时延等 | 仍需结合版本与正式参数 |
| B | 测试平台源码 + 最终验证汇总 | PASS关键字、场景、计数器、失败条件、覆盖逻辑 | 原始xsim.log未追踪 |
| C | 分支README汇总 | Stage2/3实际比较点等聚合数据 | 没有同提交的原始运行日志可复核 |

C.2 RTL仿真判据与覆盖结果

当前RTL总入口包含Smoke和Release两类17项测试。本轮重新执行Smoke并获得17/17通过；既有Release 17/17用于完整发布覆盖。每份日志以PASS结束且不得包含ERROR、FATAL或FAIL。

表C-3  RTL仿真PASS日志摘录（证据复核版）

| 测试入口/平台 | 可复核PASS结论 | 覆盖 |
| --- | --- | --- |
| Smoke总入口 | 17/17 PASS | 日常RTL、RAM、CDC、时钟、DAC、按键 |
| Release总入口 | 17/17 PASS | 14组全链三节点0 LSB及全部独立用例 |
| CIC/复位定向 | PASS | 连续/停顿/随机/中途复位与8类恢复 |
| CDC/时钟/切档 | PASS | 1200次CDC、100次切族、10次动态切档 |

C.2.1 正式顶层位真回归

正式顶层检查4×、8×和128×三个节点的固定对齐、valid、未知态、输出点数与逐样本数值。218-LUT配置的稳定冲激和随机向量相对于24/20/20自有黄金模型均为0 LSB。历史Release随机4096用例的128倍输出点数为531584，继续作为既有覆盖规模。

测试平台固定参数与PASS条件

release : impulse + 10 fixed seeds × 4096 + positive/negative full-scale + strong −1 dBFS
fixed valid shift: 4x=3, 8x=7, 128x=112
PASS requires: all three nodes have exact counts, no X, and 0 LSB mismatch

表C-4  daily/nightly单用例输出规模

| 用例 | 输入点 | 4×输出 | 8×输出 | 128×输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲激 | 256 | 1,245 | 2,499 | 40,032 |
| daily每个随机seed | 1,024 | 4,317 | 8,643 | 138,336 |
| Release每个随机seed | 4,096 | 16,605 | 33,219 | 531,584 |

C.2.2 CIC核心复位恢复

复位测试在CIC pending、comb/积分状态与不同输出阶段触发低有效同步复位；断言后检查valid、pending、计数和状态清零，释放后与独立冷启动参考逐样本比较。当前Release同时覆盖CIC定向等价和8类完整链复位恢复。

复位后恢复向量与规模

recovery input = [1, 0, 0, 0, 32768, -32768, 524287, -524288]
per scenario: 8 valid inputs × 16 = 128 compared outputs
4 scenarios total: 512 compared outputs

C.2.3 完整顶层复位恢复

每个场景先运行到指定Stage1、Stage2/3、CIC或切换内部状态，再同步复位；复位期间检查节点valid和可见状态归零。释放后工作实例与冷启动参考接收相同输入，并比较4×、8×、128×输出。

表C-5  完整顶层8种内部状态

| 场景 | 触发状态 | 内部判定 | 恢复验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stage1 MAC运行中 | mac_active=1 | 4096个128×输出；并查4×/8× |
| 2 | Stage2等待任务 | stage2_pending=1 | 同上 |
| 3 | Stage2 job运行中 | job_active且job_stage=2 | 同上 |
| 4 | Stage3 job运行中 | job_active且job_stage=3 | 同上 |
| 5 | CIC等待burst | burst_pending=1 | 同上 |
| 6 | CIC burst起始 | burst_remaining=15 | 同上 |
| 7 | CIC burst中段 | burst_remaining=8 | 同上 |
| 8 | CIC burst末段 | burst_remaining=1 | 同上 |

当前218-LUT发布结论以本轮Smoke 17/17、稳定向量三节点0 LSB及既有Release覆盖共同支持。两类执行记录在报告中分别标注，不合并为同一次实验。

C.2.4 无复位动态切档

动态验证分为倍率切档和采样率族切换：10次不停机倍率切档检查mode生效、DA_CLK边沿、DAC变化和X/runt；100次44.1↔48 kHz压力切换检查request/ack、受控静音、MMCM锁定与恢复。

表C-6  动态切档序列与测量判据

| 部分 | 切换序列/目标 | 保持与测量 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倍率切档 | 1×/4×/8×/128×往返10次 | 保持窗口检查DA_CLK/DAC | 无runt、X、停顿；模式原子生效 |
| 采样率族 | 44.1↔48 kHz压力切换100次 | MUTE→LOCK→UNMUTE | 无毛刺、失去响应；目标频率恢复 |

C.3 RTL系统级验证结果

表C-7  RTL系统级验证结果（精确值与证据口径）

| 项目 | 结果 | 判据 | 状态 | 证据口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稳定向量逐点比较 | 冲激＋随机，三节点0 LSB | 点数/valid/数据一致 | 通过 | 本轮Smoke |
| Smoke/Release | 17/17 / 17/17 | 本轮/既有归档 | 通过 | 2025.2 XSim |
| 最差绝对通带偏差 | 0.007844 dB | ≤0.05 dB | 通过 | 六工况2^20 FFT |
| 最差阻带衰减 | 72.355 dB | ≥70 dB | 通过 | 双族首镜像起 |
| 冲激对称性 | 0 output LSB | 严格线性相位 | 通过 | 当前系数/RTL |
| 实现/板级 | 218 LUT；双采样率功能验证 | 时序/DRC/功能 | 通过 | board-verified |

C.3.1 完整回归向量规模与输出点数核正

当前Release的可复核计数口径

random 4096 case: 4x=16,605，8x=33,219，128x=531,584
10 fixed seeds: 128x=5,315,840 outputs
plus impulse、positive/negative full-scale and strong −1 dBFS；共14组全链输入
all cases: 4x/8x/128x exact counts and 0 LSB mismatch

历史记录531552少计32点，现按138368+(4096−1024)×128=531584以及正式参考向量行数予以修正。不同长度的边界与强信号用例分别统计，不合并为单一总点数，以保持统计口径一致。

C.3.2 RTL冲激频率与线性相位明细

补充分析使用正式24/20/20冲激结果，分别计算双采样率两族的4×、8×和128×响应。通带为10 Hz～20 kHz，首镜像阻带起点分别为24.1 kHz和28 kHz；FFT长度为2^20。

表C-8 当前六工况频率、相位与发布结果

| 指标 | 当前结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 六工况最差绝对通带偏差 | 0.007844 dB | 4×/8×/128×、44.1/48 kHz取最差 |
| 六工况最差峰峰纹波 | 0.006190 dB | 满足±0.05 dB包络 |
| 最差阻带衰减 | 72.355 dB | 首镜像阻带起 |
| 绝对增益模式差 | ≤0.001881 dB | 4×/8×/128×增益一致性判据 |
| 镜像误差 | 0 output LSB | 严格对称 |
| 128×系统群时延 | 3686.5 samples | 相位拟合结果 |
| RTL发布 | Smoke 17/17；既有Release 17/17 | 稳定向量0 LSB |
| Post-route | 六模式PASS | 边沿计数与DAC活动无X |
| 物理板 | 双族各倍率正常 | board-verified |

C.4 回归覆盖与边界场景

除稳定全链向量外，当前验证还覆盖Stage1行为RAM/RAMB18E1、Stage2/3模块、CIC连续/停顿/随机停顿/中途复位、8类复位、1200次CDC、100次切族、10次切档、ROM、DAC和按键。表C-9按证据来源区分重新执行项目与既有归档项目。

表C-9  RTL回归验证覆盖情况（扩展证据版）

| 验证项目 | 覆盖规模 | 结果 | 证据等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smoke | 17项 | 17/17 PASS | A/B（本轮） |
| Release | 17项 | 17/17 PASS | A/B（既有） |
| 全链向量 | 冲激＋10 seeds＋正负满幅＋强−1 dBFS | 14组三节点0 LSB | A/B |
| Stage1 RAM | 行为/RAMB18各1400点 | 0 LSB | A/B |
| Stage2/3 | 336/671点 | 0 LSB | A/B |
| CIC定向 | 连续/停顿/随机/中途复位 | 点数/valid/数据一致 | A/B |
| 复位 | 8类状态 | 冷启动一致 | B |
| CDC | 1200次 | 原子一致 | B |
| 切族/切档 | 100次/10次 | 无runt/X/失去响应 | B |
| 实现与板级 | bitstream、实现报告、物理板 | 功能通过 | A/B |

C.4.1 CIC定向节拍与数据联合检查

CIC定向用例同时约束数据、valid连续性、串行comb阶段和输出计数。角色交换与N3等价路径必须在连续、停顿、随机停顿和中途复位场景逐样本一致；任何pending覆盖、X、计数或数据失配都立即失败。

CIC定向验收式

CIC directed equivalence: continuous / pause / random pause / mid-reset
comparison: exact output count, valid continuity, state recovery and 0 LSB
Release status: PASS within 17/17 suite

C.4.2 32-bit补码模回绕边界

正常20-bit输入、32-bit全精度CIC内部位宽的定向和正负直流测试均应得到0次回绕；为证明RTL在真正跨边界时仍符合补码模2³²语义，另行把三级integrator置于边界附近并施加±1。

表C-10  六组积分器正负模回绕状态

| 用例 | 初始状态(s0,s1,sf) | burst | 期望更新(s0,s1,sf) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (7FFFFFFF,0,0) | +1 | (80000000,80000000,80000000) |
| 2 | (80000000,0,0) | −1 | (7FFFFFFF,7FFFFFFF,7FFFFFFF) |
| 3 | (0,7FFFFFFF,0) | +1 | (1,80000000,80000000) |
| 4 | (0,0,7FFFFFFF) | +1 | (1,1,80000000) |
| 5 | (0,80000000,0) | −1 | (FFFFFFFF,7FFFFFFF,7FFFFFFF) |
| 6 | (0,0,80000000) | −1 | (FFFFFFFF,FFFFFFFF,7FFFFFFF) |

C.4.3 其他已完成的边界验证

表C-11  补充边界项（未列入正文表5-5）

| 项目 | 规模/激励 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 输入速率负向测试 | 故意违反CIC调度约束 | 命中pending overwrite并按预期失败 |
| 正常动态范围 | 连续/停顿/随机/正负边界 | 模运算与输出一致 |
| Stage1顺序抽头 | 行为RAM/RAMB18各1400点 | 0 LSB；deadline断言通过 |
| Stage2/3共享DSP | 336/671点＋尾周期舍入饱和 | 0 LSB |
| CDC/切族 | 1200次/100次 | 原子、无runt/X、锁定恢复 |

C.5 2-DSP目标实现配置的独立复验与优化边界

本节独立记录CIC DSP模式0，不以218-LUT/4-DSP配置的归档结果代替当前执行。2026-08-12重新执行Smoke和Release两种17项RTL回归，均为17/17通过；Release覆盖14组全链输入，三个正式节点逐样本0 LSB。随后从正式工程重新完成Vivado 2025.2综合、布局布线和bitstream，得到268 LUT/417 FF/2 DSP/4 RAMB18E1，WNS/WHS为+44.389/+0.078 ns，TNS/THS为0，DRC Error为0。

表C-12  2-DSP生产配置的独立复验证据

| 证据层 | 执行规模 | 结果 | 证据边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| RTL Smoke | 17项独立用例 | 17/17 PASS | 日常算法、复位、CDC、RAM、时钟、DAC与按键 |
| RTL Release | 17项；14组全链输入 | 17/17 PASS；三节点0 LSB | 当前2-DSP配置重新执行 |
| 完整板级实现 | 综合、布局布线、bitstream | 268 LUT/417 FF/2 DSP/4 RAMB18 | WNS/WHS正；0 DRC Error |
| 结构候选 | 3项状态/调度候选 | 271/288/295 LUT | 均未形成净收益；共享结构不满足吞吐 |

固定资源复验未获得低于268 LUT的有效实现；该结论限于已覆盖候选范围，不作为全局最优证明。